splitsko-dalmatinska županija

GRAD MAKARSKA

Naziv plana:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

PEŠKERA

- konačni prijedlog plana

KNJIGA I

Naručitelj:		GRAD MAKARSKA

Izrađivač:		ARCHING d.o.o. Split

Direktor:		Srđan Šegvić, dipl.inž.arh.

Split, rujan 2011. god.

NAZIV PLANA:		URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

NASELJA PEŠKERA

GRAD MAKARSKA

FAZA:

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

NARUČITELJ:		GRAD MAKARSKA

IZRAĐIVAČ:		ARCHING d.o.o. – SPLIT

DIREKTOR:		Srđan Šegvić, dia

RADNI TIM:

ODGOVORNI VODITELJ:		SRĐAN ŠEGVIĆ, dipl.ing.arh.

SURADNICI:		JURICA GUĆ, dipl.ing.arh.

ANTE PENIĆ, dipl.ing.građ.

DALIBOR KASALO, dipl.ing.građ.

VLADO ŠOKOTA, dipl.ing.elek.

Split, rujan 2011. god.

SADRŽAJ PLANA:

- OPĆI DIO

- Izvadak iz sudskog registra

- Suglasnost MZOUPIG-a o obavljanju stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u pravnoj osobi (Srđan Šegvić, dipl.ing.arh.)

1.      TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. 	Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. 	Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. 	Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. 	Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. 	Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. 	Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7.	Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. 	Postupanje sa otpadom

9. 	Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

10. 	Mjere provedbe plana

Obveza izrade detaljnih planova uređenja

2. 	     GRAFIČKI DIO

0. 	Postojeće stanje							M  1:1000

1.	Korištenje i namjena površina 					M  1:1000

2.	Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.  Prometna mreža							M  1:1000

2.2.  Elektroenergetska mreža					M  1:1000

2.3.  Telekomunikacijska mreža					M  1:1000

2.4.  Vodovodna mreža						M  1:1000

2.5.  Kanalizacijska mreža						M  1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina			M  1:1000

4.	Način i uvjeti gradnje						M  1:1000

- OPĆI DIO

- TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Na temelju članka 98. Zakona o prostornom uređenju i gradnji(«Narodne novine», br. 76/07,  38/09, 55/11 i 90/11), članka 36. Statuta Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske” br. 8/09), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ("Službeni glasnik Grada Makarske” br. 1/10), Gradsko vijeće Grada Makarske na ___ sjednici održanoj ____ godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PEŠKERA

Članak 1.

Donosi se Urbanistički plan uređenja „Peškera“ (u daljnjem tekst: Plan) kojeg je izradio „ARCHING“ d.o.o. Split.

Članak 2.

Plan se donosi za prostor obuhvata određen Prostornim planom uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/06, 16/07, 17/08 i 19/09). Obuhvat Plana iznosi cca 3,46 ha.      Granice obuhvata plana prikazane su na grafičkom dijelu elaborata u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Plan se temelji na smjernicama i ciljevima  Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Planom se utvrđuju i pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata, a prikazani su kartografskim i tekstualnim podacima u sklopu elaborata Plana.  Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod naslovom Urbanistički plan uređenja „Peškera“, koji se sastoji od:

KNJIGA I

1) Tekstualni dio

Odredbe za provođenje

1. 	Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2. 	Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

3. 	Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4. 	Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5. 	Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Javna parkirališta i garaže

5.1.2. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

6. 	Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7.	Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8. 	Postupanje sa otpadom

9. 	Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

10. 	Mjere provedbe plana

Obveza izrade detaljnih planova uređenja

2) Grafički dio

0.	Postojeće stanje		 					M  1:1000

1.	Korištenje i namjena površina 					M  1:1000

2.	Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.  Prometna mreža							M  1:1000

2.2.  Elektroenergetska mreža					M  1:1000

2.3.  Telekomunikacijska mreža					M  1:1000

2.4.  Vodovodna mreža						M  1:1000

2.5.  Kanalizacijska mreža						M  1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina			M  1:1000

4.	Način i uvjeti gradnje						M  1:1000

KNJIGA II

3) Obavezni prilozi

A. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA

1.1. 	Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru općine

1.1.1.	Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2.	Prostorno razvojne značajke

1.1.3.	Infrastrukturna opremljenost

1.1.4.	Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i 	posebnosti

1.1.5.	Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja

2.1.1.	Demografski razvoj

2.1.2.	Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3.	Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4.	Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i                    planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i 	posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i 	ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

KNJIGA III

Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

Urbanistički plan uređenja „Peškera“  izrađen je  prema Odluci o izradi UPU naselja „Peškera“ (Glasnik Grada Makarske bro1 1/10)) te u skladu s Prostornim planom uređenja Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 8/06, 16/07, 17/08 i 19/09).

Provedba Urbanističkog plana uređenja temeljit će se na ovim odredbama, kojima se definira korištenje i namjena površina, način i uvjeti gradnje. Svi uvjeti kojima se regulira uređivanje prostora u granicama Plana, predstavlja cjelinu za tumačenje planskih postavki, uvjete za izgradnju i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, i druge elemente od važnosti.

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH  NAMJENA

1.1. RAZGRANIČENJE POVRŠINA

Članak 5.

Unutar Plana razgraničenje površina je izvedeno tako da je planirani dio površina za razvoj i uređenje određen na temelju kartografskog prikaza namjena površina prema postavkama Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Površine pojedinih namjena unutar prostora određene su prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Površine prometne, komunalne i infrastrukturne mreže određene su prema geodetskoj snimci prostora, odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Makarske, podataka od tijela državne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije. Površine primjene posebnih uvjeta i mjera korištenja, uređenja i zaštite prostora određene su prema	Prostornom planu uređenja Grada Makarske, podataka pribavljenih od tijela državne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09,55/11 i 90/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije.

Planirana namjena određena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili održavanje postojećih građevina. Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit će se lokacijskim uvjetima pod uvjetom da kod razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

1.2. GRANICE OBUHVATA PLANA

Članak 6.

Granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja Peškera:

- na sjeveru: izgrađeno građevinsko područje naselja

- na istoku: izgrađeno građevinsko područje naselja

- na jugu: javne parkovne površine

- na zapadu: morska površina

Granice obuhvata Plana prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na svim kartografskim prikazima u mj. 1:1000.

1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Članak 7.

Osnovna namjena površina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000, na način kako slijedi:

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

  - SPORT – R1

  - SPORT – R1-1(POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA)

  - PLAŽA – R3

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

  - VESLAČKI KLUB

  - RIBOLOVNI SAVEZ

  - JAVNI SANITARNI ČVOR

GOSPODARSKA NAMJENA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

  - RESTORAN

JAVNE ZELENE POVRŠINE

  - PARK – Z1-1

  - PARK SA SPOMENIKOM – Z1-2

  - DJEČJE IGRALIŠTE – Z2

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.3.1. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

Članak 8.

Zona sporta i rekreacije planira se u dijelu području Plana kao sportski sadržaji. U zoni je moguća gradnja sadržaja bez smještajnih kapaciteta. Prostor se sastoji od šetnice te zelenih površina na kojima raste visoko i nisko raslinje.

1.3.2. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Članak 9.

Unutar obuhvata nalaze se sadržaji javne i društvene namjene. To su: javni sanitarni čvor, veslački klub i ribolovni saveza „Arbun“. Svaki se nalazi u zasebnom objektu. Objekti su prizemnice. Predviđa se njihova rekonstrukcija te dogradnja objekata ribolovnog saveza i veslačkog kluba.

1.3.3. GOSPODARSKA NAMJENA – UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

Članak 10.

Unutar obuhvata nalazi se sadržaj ugostiteljsko-turističke namjene, a to je restoran Plaža. Dopušta se njegova rekonstrukcija, te zadržavanje postojećih gabarita.

1.3.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 11.

Javne zelene površine (Z1) su neizgrađeni prostor, zelene površine uređuju se pretežito kroz očuvanje postojeće vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom. U sklopu zelenih površina mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

1.3.5. POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 12.

Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su smještanju prometnih površina (koridori primarne i sekundarne mreže prometnica ) te ostalih infrastrukturnih građevina (vodovod, odvodnja, elektroenergetski objekti, telekomunikacije).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 13.

Unutar obuhvata nalazi se objekt ugostiteljsko-turističke djelatnosti, restoran Plaža. Dopuštena je rekonstrukcija postojećeg objekta uz zadržavanje postojećih gabarita. Ne dozvoljava se nikakvo širenje van postojećih gabarita naznačenih na karti 4. Način i uvjeti gradnje.

Postojeći objekti (trgovina suvenira i ugostiteljstvo) unutar zone(R1-1) se zadržavaju privremeno do privođenja namjeni. Predviđeno je postavljanje kioska i štandova(tipske privremene manje montažne građevine) koje služe za prodaju tiska, suvenira i vršenje drugih manjih ugostiteljskih usluga. Uvjeti za postavljanje građevina (lokacija, oblik, materijali, namjena i dr.) određuju se odlukom predstavničkog tijela Grada Makarska, a u skladu sa zakonom.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 14.

U obuhvatu su smješteni objekti veslačkog kluba i ribolovnog saveza „Arbun“. Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih objekata i dopušta se proširenje postojećih gabarita. Ribolovni savez „Arbun“ pruža se prizemno na površini od cca. 138 m². Predviđa se njegovo proširivanje za 10%, te mogućnost dogradnje kata. U sklopu istog predviđa se manji trgovački prostor u kojem je namijenjena prodaja ribolovne opreme.  Prizemnica Veslačkog kluba prostire se na cca. 194 m² i predviđa se njegova dogradnja do maksimalne površine od 225 m².

INFRASTRUKTURNI OBJEKT JAVNE NAMJENE – SANITARNI ČVOR

U obuhvatu je smješten objekt javnog sanitarnog čvora. Dozvoljava se rekonstrukcija postojećeg objekta i predviđa se proširenje javnog sanitarnog čvora za 20%.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 15.

U sklopu obuhvata UPU-a nije predviđena izgradnja stambenih građevina.

5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 16.

Infrastrukturnim građevinama smatraju se linijske i površinske građevine prometnog, telekomunikacijskog, energetskog i vodnogospodarskog sustava, a njihove vrste i tipovi određeni su posebnim propisima.

Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja prometne i komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati posebnih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, uređaja i koridora, te pribaviti suglasnosti ostalih korisnika infrastrukturnih koridora i nadležnih službi. Infrastrukturni sustavi izgrađivati će se u skladu s planiranim kapacitetima novih sadržaja uz planiranje rezervi za buduću nadogradnju sustava i njihova proširenja.

Čestica koja se formira unutar Plana može se priključiti na infrastrukturnu mrežu na bilo kojem mjestu duž javnih površina. Koridori infrastrukturnih sustava prikazani su na kartografskim prilozima Plana od broja 2.1. do 2.5.

Detaljno određivanje trasa prometnica i komunalne infrastrukture, unutar koridora koji su određeni Planom utvrdit će se projektnom dokumentacijom, vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša i drugim okolnostima te  se dozvoljavaju manja odstupanja od prometnih i infrastrukturnih trasa i koridora kao posljedica detaljne izmjere i neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

5.1. UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

Članak 17.

CESTE NADMJESNOG ZNAČENJA

Zona UPU-a Peškera se nalazi zapadno od Ulice kralja Zvonimira, preko koje se ostvaruje veza na širu javnu prometnu površinu. Unutar same zone nije previđena izvedba ulične mreže prometnica.

Članak 18.

ULIČNA MREŽA

Na području obuhvata Plana nije planirana ulična mreža prometnica.

Članak 19.

POVRŠINE ZA JAVNI PRIJEVOZ

Prometovanje vozila javnog prijevoza ne predviđa se na području obuhvata Plana.

5.1.1. JAVNA PARKIRALIŠTA I GARAŽE

Članak 20.

Na području obuhvata Plana nisu predviđena javna parkirališta i garaže. Potreban prostor i površine za potrebe prometa u mirovanju u cijelosti se osiguravaju unutar građevnih parcela, prema odredbama ovog Plana.

5.1.2. TRGOVI I DRUGE VEĆE PJEŠAČKE POVRŠINE

Članak 21.

- Na području obuhvata Plana postoji izgrađena mreža pješačkih staza, koja se planira zadržati u cijelosti. Postojeće pješačke staze su širine od 4,00 do 7,00 m, popločane betonskim kockama.  Na svim pješačkim površinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda.

5.2. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE

Članak 22.

Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih odnosno planiranih prometnica. Građevine telefonskih centrala i ostali TK uređaji planiraju se kao samostalne građevine na vlastitim građevnim česticama ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne cjeline. Svaka postojeća i novoplanirana građevina treba imati osiguran priključak na TK mrežu. Mobilnom telefonijom potrebno je postići dobru pokrivenost područja, tj. sustavom baznih stanica koje se postavljaju izvan zona zaštite spomenika kulture i izvan vrijednih poljoprivrednih područja.

Telekomunikacijski objekti i uređaji moraju biti građeni u skladu sa ekološkim kriterijima i mjerama zaštite, te moraju biti izgrađeni u skladu s posebnim propisima. Koncesionari koji pružaju telekomunikacijske usluge moraju se koristiti jedinstvenim (zajedničkim) podzemnim i nadzemnim objektima za postavku mreža i uređaja. Za razvoj  pokretnih komunikacija planirati gradnju građevina infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija  mogu biti postavljene  na antenske stupove na planiranim građevinama  ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.

Za spajanje objekata na postojeću telekomunikacijsku mrežu treba izvršiti slijedeće:

- potrebno je osigurati koridore za trasu distributivne telekomunikacijske kanalizacije DTK.

- planirani priključak izvesti u najbližem postojećem kabelskom zdencu što bliže komunikacijskom čvorištu.

- koridore telekomunikacijske infrastrukture planirati unutar koridora kolnih i kolno-pješačkih prometnica.

- pri planiranju odabrati trasu udaljeno u odnosu na elektroenergetske kabele te voditi računa o postojećim trasama.

- koristiti kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje, kao tip MZ-D (0,1,2,3).

- Gdje se očekuje promet motornih vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.

- u blizini dalekovoda izbjegavati paralelno polaganje DTK.

- u blizini dalekovoda (iznad 50 m) DTK izvoditi isključivo okomito na dalekovod.

- u blizini stupa dalekovoda u zoni utjecaja uzemljivača, ne izvoditi DTK na udaljenosti minimalno 50 m.

- u blizini zone utjecaja dalekovoda predvidjeti kabel sa dvostrukom kovinskom zaštitom ekran Al i Fe, sl. kao tip TK 59 PT 50 X x 4 x 0,4 mm.

- svi kabelski izvodi moraju biti smješteni u izvodne ormariće izrađene isključivo od izolacionog PE materijala. Ormarić treba sadržavati kovinski okvir kao sabirnicu za priključak svih uzemljenih točaka i prenaponskog osiguranja svih vodiča kabela na izvodu.

- u svim kabelskim spojnicama spojiti ekrane Al i Fe.

- prespajanje treba biti galvanski kontinuirano od kabela u razdjelniku ATC do kabela u svakom izvodnom ormariću.

- dubina kabelskog rova za polaganje cijevi je minimalno 80 cm, a pri prijelazu kolnika dubina je 1,2m.

- širina kabelskih kanala ovisi o broju paralelno položenih cijevi.

- osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti usklađena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

- pri paralelnom vođenju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK – energetski kabel do 10kV	0,5 m

DTK – energetski kabel do 35kV	1,0 m

DTK – energetski kabel preko 35kV	2,0 m

DTK – telefonski kabel 	0,5 m

DTK – vodovodna cijev promjera do 200mm	1,0 m

DTK – vodovodna cijev promjera preko 200mm	2,0 m

DTK – cijev kanalizacijskih voda	1,0 m

- pri križanju DTK s ostalim infrastrukturnim instalacijama poštivati slijedeće minimalne udaljenosti:

DTK – energetski kabel	0,5 m

DTK – tk podzemni kabel	0,5 m

DTK – vodovodna cijev	0,15 m

Dubina rova u kojeg se polaže cijev iznosi 0.8 m u nogostupu i zemljanom terenu a ispod kolnika 1.2 m od konačnog nivoa asfalta. Cijev koja se polaže u rov, polaže se u pijesak 10 cm ispod i 10 cm iznad cijevi. Zatrpavanje se dalje nastavlja materijalom iskopa do konačne nivelete terena. Širina koridora za polaganje cijevi distributivne telekomunikacijske kabelske kanalizacije iznosi oko 0,4 do 0,5 m.

- Planirati prostor za samostojeći objekt za budući UPS ili prostoriju u izgrađenom objektu veličine 10 do 15 m². Osigurati pristup s javno prometne površine.

Izgradnju planirane distributivne telekomunikacijske kanalizacije i ostale TK infrastrukture te sustava baznih postaja mobilnih telekomunikacija u potpunosti je potrebno izvesti u skladu sa odredbama Zakona o telekomunikacijama (NN 122/03, 158/03, 60/04 i 70/05), Pravilnikom o tehničkim uvjetima gradnje i uporabe TK infrastrukture (NN 88/01) i Pravilnika o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku opremu i telekomunikacijsku terminalnu opremu (NN 183/04), kao i svih ostalih važećih Zakona, Pravilnika i Normi koji se dotiču predmetne infrastrukture.

5.3. UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

ENERGETIKA

Članak 23.

Na području UPU-a „Peškera“ potrebno je izgraditi slijedeće:

- Izgraditi javnu rasvjetu ulične mreže unutar UPU-a.

Dubina kabelskih kanala u pravilu iznosi 0,8m u kolniku, slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prelasku kolnika dubina je u pravilu 1,2m. Na mjestima prelaska preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera 110, 160, odnosno 200 ovisno o tipu kabela (JR, nn, VN). Elektroenergetski kabeli polažu se, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice. U ulicama u koje se polažu elektroenergetski vodovi potrebno je osigurati planski razmještaj instalacija; u pravilu jednu stranu prometnice za energetiku, druga strana za telekomunikacije i vodoopskrbu a sredina ceste za kanalizaciju i oborinske vode. Ako se energetski kabeli moraju paralelno voditi sa telekomunikacijskim kabelima obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45

VODOVOD I KANALIZACIJA

VODOVOD

Članak 24.

Vodoopskrbnu mrežu predmetnog područja UPU „Peškera“ predviđeno je izvesti na način da se zadrži postojeći vodoopskrbni cjevovod. Postojeći cjevovod promjera  Ø 110/80 mm, položen je zelenim površinama i rubom pješačkih staza, te je povezan s vodospremom „Puharići“. Na vodovodnoj trasi postoje i protupožarni hidranti.

KANALIZACIJA

Članak 25.

Unutar predmetnog područja UPU „Peškera“ planirana je izgradnja kanalizacijskog sustava razdjelnog tipa.

FEKALNA KANALIZACIJA

Na području UPU-a „Peškera“ postoje fekalni kanalizacijski kolektori, koji sakupljenu otpadnu vodu odvode do crpne stanice, i dalje u morski ispust kanalizacijskog sustava.

OBORINSKA KANALIZACIJA

Kolektori oborinske kanalizacije na području UPU „Peškera“ ne postoje.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

6.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE (Z1, Z2)

Članak 26.

U sklopu obuhvata plana nalaze se javne zelene površine (Z1),  što je vidljivo na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:1000. To je pretežno neizgrađen prostor oblikovan radi potrebe zaštite okoliša ( nestabilne padine,  zaštita od buke, zaštita zraka i sl.).

PARK – Z1-1

Na površinama javnog zelenila prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost površina. Za preventivnu zaštitu od požara potrebno je stalno održavanje površina uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja. Javne zelene površine predviđene su u svrhu zaštite od mogućih negativnih utjecaja pri čemu se funkcija zaštite postiže sadnjom visokog i grmolikog zelenila koje formira barijeru kojim se smanjuju  nepovoljni utjecaji. U sklopu zelenih površina mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

PARK SA SPOMENIKOM – Z1-2

Na površinama javnog zelenila prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. U sredini obuhvata se nalazi spomenik koji se zadržava u postojećem obliku.

DJEČJE IGRALIŠTE – Z2

U sklopu dječjeg igrališta mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

6.2. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R1, R3)

Članak 27.

SPORT – R1

Zona sporta  planira  se u građevinskom  području  naselja  kao športski  sadržaji unutar Plana. U zoni sporta, omogućava  se gradnja i uređenje otvorenih športskih igrališta sa pratećim sadržajima bez smještajnih kapaciteta. Na površinama sporta prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost površina.

SPORT – R1-1

Zona sporta  planira  se u građevinskom  području  naselja  kao športski  sadržaji unutar Plana. U zoni sporta, omogućava  se gradnja i uređenje otvorenih športskih igrališta sa pratećim sadržajima bez smještajnih kapaciteta. Unutar zone se omogućava privremeno postavljanje kioska i štandova prema odluci Grada Makarske do privođenja namjeni.

PLAŽA – R3

Na obalnom području mora unutar obuhvata Plana određena je rekreacijska zona kupališta R3 (uređena plaža). Dozvoljene su intervencije na obalnom rubu u smislu oblikovanja plaže (obnavljanje šljunka, uređenje platoa i sunčališta) i njene zaštite. Uređene plaže obuhvaćaju otvorene obalne površine namijenjene sunčanju i kupanju te plažne građevine za smještaj sanitarnog čvora, garderobe i tuševa.

7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 28.

S obzirom da se predmetna lokacija nalazi unutar područja arheološke zone i u neposrednoj blizini arheološkog lokaliteta, prilikom svih radova iskopa za buduće građevine neophodan je stalni arheološki nadzor.

Uvjeti i mjere zaštite prirode:

- u cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni sustav naselja u vidu mreže drvoreda i tratina koja prožima naselje te se povezuje sa prirodnim područjem izvan grada;

- prilikom oblikovanja i uređenja zelenih površina u što većoj mjeri zadržati postojeću vegetaciju te ju ugraditi u krajobrazno uređenje, a za ozelenjivanje koristiti autohtone biljne vrste;

- u što većoj mjeri potrebno je zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž.

8. POSTUPANJE SA OTPADOM

Članak 29.

Na prostoru Plana će se stvarati komunalni otpad, te se u sklopu obuhvata treba planirati mjesto za privremeno odlaganje komunalnog otpada, primjereno ga zaštititi, oblikovati u okoliš na građevnoj čestici ili u sklopu objekta ukoliko je moguće. Kontejneri, posude i mreže za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada bit će smješteni na automobilom dostupna, ali ne dominantna mjesta u skladu s uvjetima nadležne službe,te će se zatim odvoziti na deponij.

Pri postupanju s otpadom potrebno je smanjivati količine otpada, te organizirati sakupljanje, odvajanje i odlaganje svih iskoristivih otpadnih tvari. Proizvođači otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom dužni su pridržavati se odredbi Zakona o otpadu (“NN” broj 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08). Planom se omogućuje, prema mogućnostima ovlaštenog komunalnog poduzeća, odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada putem spremnika postavljenih na javnim površinama. Potrebno je omogućiti nesmetan pristup vozilu te osigurati odgovarajuće prostore koji će po mogućnosti biti ograđeni tamponom zelenila, ogradom ili sl.

9. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 30.

Mjere sanacije, očuvanja okoliša i njegovih dijelova (zaštita zraka, voda i tla kao i zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima. Unutar obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti u naselju iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša. Unutar obuhvata Plana ne može se uređivati zemljište na način koji ometa stanovanje ili da stvara buku i prašinu, zagađuje zrak i tlo iznad dopuštenih vrijednosti ili zahtijeva teški transport. Građevine se moraju projektirati sukladno važećim propisima za zaštitu od požara, zaštitu na radu i drugim propisima.

Članak 31.

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješenja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primijenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

Mogu se navesti najvažnije mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš:

- niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području ove općine nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.

- primjenom kabelskih (podzemnih) vodova 20(10) kV i vodova NN (1kV) višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.

- primjenom kabelskih razvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića (KPO) izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.

- trafostanicu gradskog tipa izgraditi u obliku kućice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u okoliš. Gradske trafostanice koje su eventualno locirane u drugim objektima treba adekvatno zaštititi od širenja negativnih utjecaja na okoliš ( buka, zagrijavanje, vibracije, požar i sl. ).

-koristiti tipske montažne kabelske zdence prema zahtjevima vlasnika telekomunikacijske infrastrukture, s originalnim poklopcima za dozvoljene pritiske prema mjestu ugradnje. Gdje se očekuje promet vozila ugraditi poklopce nosivosti 400 kN, a ostale nosivosti 150 kN.

-osim gore navedenih uvjeta svaka izgradnja DTK mora biti usklađena sa odredbama iz pozitivnih zakona i propisa.

Članak 32.

ZAŠTITA ZRAKA

Na području obuhvata plana nema značajnih izvora onečišćenja zraka. Svi vlasnici izvora koji potencijalno utječu na kakvoću zraka dužni su osigurati redovito praćenje emisije svojih izvora i o tome redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša. Izvori onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapređenjem javnog prijevoza, štednjom energije te razvojem alternativnih izvora energije, povećanjem udjela zelenih površina te planiranjem energetski učinkovite gradnje.

Članak 33.

ZAŠTITA OD BUKE

Zakonom o zaštiti od buke (“NN” broj 20/03, 30/09) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“NN” broj 145/04) propisane su najviše dopuštene razine buke na granici građevne čestice koja ne smije prelaziti 60 dBA.

Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprječavanjem nastajanja buke pri lociranju građevina, planiranjem namjene prostora i gradnjom građevina u skladu s odredbama, formiranjem zaštitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, praćenjem provođenja zaštite od buke na temelju karte buke, primjenom akustičkih zaštitnih mjera, upotrebom uređaja i strojeva koji nisu bučni te stalnim nadzorom.

Članak 34.

ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

Na području obuhvata Urbanističkog plana predviđena je zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a mjere su sadržane u knjizi 3. „Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“.

Na području obuhvata Plana predviđena je provedba mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja uređuju ovo područje. Planom su predviđene širine koridora ulica kao i visine građevina kojima je osigurana prohodnost ulica u svim uvjetima te bitno smanjena povredivost prostora kao posljedica ratnih djelovanja, potresa ili većih požara.

Članak 35.

ZAŠTITA OD POŽARA

Vatrogasni pristupi osigurani su na svim prometnim površinama i omogućen je pristup do svake planirane građevne čestice. Sve vatrogasne pristupe, površine za rad vatrogasnog vozila, te cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara potrebno je osigurati u skladu s posebnim propisima. Građevine u kojima će se skladištiti zapaljive tekućine ili plinovI moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina prema posebnim propisima.

Potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave za mjere zaštite od požara prema projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini, mora imati osiguran vatrogasni pristup određen prema propisima. Dovoljne količine vode za gašenje požara potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne vodovodne mreže s mrežom vanjskih hidranata u skladu s važećim propisima. Vanjske hidrante je potrebno projektirati i izvoditi kao nadzemne.

Članak 36.

ZAŠTITA TLA

Planom je definirana namjena svih površina unutar Plana, čime će se mogućnost neprimjerenog korištenja prostora zagađenja tla svesti na minimum. S ciljem zaštite tla od zagađenja gradit će se nepropusne kanalizacijske mreže. Mjere zaštite tla provode se i osiguravanjem čistoće i sprječavanjem zagađenja, te planiranjem sistema izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja otpada.

Članak 37.

NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH OSOBA

Pristupne putove treba predvidjeti da je moguć pristup invalida do svih građevina preko skošenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju.

Članak 38.

POSEBNI UVJETI GRAĐENJA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

1.	Pri projektiranju mjere zaštite od požara, kod donošenja dokumenata prostornog uređenja, voditi računa posebno o:

- mogućnosti evakuacije i spašavanja ljudi, životinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima između građevina ili njihovim požarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih površina za vatrogasna vozila,

- osiguranju dostatnih izvora vode za gašenje, uzimajući u obzir postojeća i nova naselja, građevine,postrojenja i prostore te njihova požarna opterećenja i zauzetost osobama.

2.	Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornošću na :

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN br.35/94, 142/03 ).

-  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ( NN br.08/06 ).

-  Garaže projekt. prema austrijskom standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106.

-  Sprinkler uređaj projektirati shodno njemačkim smjernicama VDS.

-  Stambene zgrade projektirati prema austrijskom standardu TRVB N 115/00

-  Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00 odnosno američkim smjernicama NFPA 101/2009

-  Trgovačke sadržaje projektirati u skladu s tehničkim smjernicama; austrijskom standardu TRVB N 	    138. Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara ili američkim smjernicama NFPA 101

( izdanje2009.).

-   Prodajna mjesta građevinska zaštita od požara ili američkim smjernicama NFPA 101 (izdanje 	    2009.)

-   Športske dvorane projekt. u skladu s američkim smjer. NFPA 101 ( izdanje 2009.).

-   Obrazovne ustanove projekt. u skladu a američkim smjer. NFPA 101( izdanje 2009.).

-   Izlazne putove iz objekta projekt. u skladu s američkim smjer. NFPA 101 (2009.).

-  Marine projektirati sukladno NFPA 303 Fire Protection Standard for Marinas and Boatyards 2000       Edition

3.	Elemente građevinskih konstrukcija i materijala, protupožarne zidove, prodore

cjevovoda, električnih instalacija te okna i kanala kroz zidove i stropove, ventilacijske

vodove, vatrootporna i dimnonepropusna vrata i prozore, zatvarače za zaštitu od požara, ostakljenja otporna prema požaru, pokrov, podne obloge i premaze projektirati i izvesti u skladu s hrvatskim normama HRN DIN 4102, odnosno priznatim pravilima tehničke prakse prema kojem je građevina projektirana. Za ugrađene materijale pribaviti ispravu od ovlaštene pravne osobe o požarnim karakteristikama.

4.	Građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje ako se

dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevina i dr. da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0.5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole. Sve druge mjere zaštite od požara definirane su važećim hrvatskim i preuzetim propisima koji reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primijeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi koriste se navedena priznata pravila tehničke prakse sukladno čl. 2 Zakona o zaštiti od požara, te ih sukladno tome primijeniti.

5.	Za zahtjevne građevine potrebno je ishoditi posebne uvjete građenja Policijske uprave

Splitsko-dalmatinske kojim se utvrđuju posebne mjere zaštite od požara, te na osnovu istih izraditi elaborat zaštite od požara koji će biti podloga za izradu glavnog projekta i na osnovu kojeg će biti moguće ocijeniti traženi sustav zaštite od požara. Ovaj zahtjev temelji se na članku 24. i 28. Zakona o zaštiti od požara ((NN 92/2010).

6.	U slučaju da će se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladištiti zapaljive tekućine i

plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama članka 11. Zakona o zapaljivim

tekućinama i plinovima( NN br.108/95 ).

10. MJERE PROVEDBE PLANA

10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA

Članak 39.

Unutar obuhvata Plana nije propisana izrada detaljnih planova uređenja.

Članak 40.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Makarske“.

Klasa:  __________________

Ur.br.:  __________________

Grad Makarska, ___________ 2011.godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA

MAKARSKE

Predsjednik Gradskog  vijeća

________________________

- GRAFIČKI  DIO

0. 	Postojeće stanje							M  1:1000

1.	Korištenje i namjena površina 					M  1:1000

2.	Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.  Prometna mreža							M  1:1000

2.2.  Elektroenergetska mreža					M  1:1000

2.3.  Telekomunikacijska mreža					M  1:1000

2.4.  Vodovodna mreža						M  1:1000

2.5.  Kanalizacijska mreža						M  1:1000

3.	Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina			M  1:1000

4.	Način i uvjeti gradnje						M  1:1000