splitsko-dalmatinska županija

GRAD MAKARSKA

Naziv plana:

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

PEŠKERA

- konačni prijedlog plana

KNJIGA II

Naručitelj:		GRAD MAKARSKA

Izrađivač:		ARCHING d.o.o. Split

Direktor:		Srđan Šegvić, dipl.inž.arh.

Split, rujan 2011. god.

NAZIV PLANA:		URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

NASELJA PEŠKERA

GRAD MAKARSKA

FAZA:

KONAČNI PRIJEDLOG PLANA

NARUČITELJ:		GRAD MAKARSKA

IZRAĐIVAČ:		ARCHING d.o.o. – SPLIT

DIREKTOR:		Srđan Šegvić, dia

RADNI TIM:

ODGOVORNI VODITELJ:		SRĐAN ŠEGVIĆ, dipl.ing.arh.

SURADNICI:		JURICA GUĆ, dipl.ing.arh.

ANTE PENIĆ, dipl.ing.građ.

DALIBOR KASALO, dipl.ing.građ.

VLADO ŠOKOTA, dipl.ing.elek.

Split, rujan 2011. god.

3.      OBAVEZNI PRILOZI

A.   OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. 	Položaj, značaj i posebnosti naselja odnosno dijela naselja u prostoru općine

1.1.1.	Osnovni podaci o stanju u prostoru

1.1.2.	Prostorno razvojne značajke

1.1.3.	Infrastrukturna opremljenost

1.1.4.	Zaštićene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i 	posebnosti

1.1.5.	Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. Ciljevi prostornog uređenja općinskog značaja

2.1.1.	Demografski razvoj

2.1.2.	Odabir prostorne i gospodarske strukture

2.1.3.	Prometna i komunalna infrastruktura

2.1.4.	Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijela naselja

2.2. Ciljevi prostornog uređenja naselja odnosno dijela naselja

2.2.1. Racionalno korištenje i zaštita prostora u odnosu na postojeći i                    planirani broj stanovnika, gustoću stanovanja, obilježja izgrađene strukture, vrijednost i 	posebnosti krajobraza, prirodnih i kulturno-povijesnih i 	ambijentalnih cjelina

2.2.2. Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. Program gradnje i uređenja prostora

3.2. Osnovna namjena prostora

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina

3.4. Prometna i ulična mreža

3.5. Komunalna infrastrukturna mreža

3.6. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.6.1. Uvjeti i način gradnje

3.6.2. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

3.7. Sprečavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

B.	IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA

C.	STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA 	RJEŠENJA

D.	STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ, KADA JE TO PROPISANO 	POSEBNIM PROPISIMA

E.	POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO 	POTREBNO POŠTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI, TE SAŽETAK DIJELOVA 	TIH DOKUMENATA KOJI SE ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG 	PLANA

F.	ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94. ZAKONA O 	PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI ( NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 )

G.	IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI

H.	EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG

PLANA

I.	SAŽETAK ZA JAVNOST

3.  OBAVEZNI PRILOZI

A.	OBRAZLOŽENJE

1. POLAZIŠTA

1.1. POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA U

PROSTORU OPĆINE

1.1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Važeći dokument prostornog uređenja šireg područja s kojim ovaj Urbanistički plan uređenja mora biti usklađen je Prostorni plan uređenja Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske” br. 8/06, 16/07, 17/08, 19/09) i Prostorni plan Splitsko dalmatinske županije (Službeni glasnik Županije Splitsko dalmatinske, broj 1/03, 8/04 5/05, 13/07).

Predmetni obuhvat plana nalazi se u predjelu Peškera, te je veličine cca 3,46 ha. Predmetni obuhvat je definiran planom višeg reda, PPU-a Grada Makarske. Granice su na  sjeverozapadu plaža, obalni pojas na sjeveroistoku izgrađene građevinske površine povijesni dio grada Makarske na jugoistoku izgrađene građevinske površine povijesni dio grada Makarske na jugozapadu poluotok Sv.Petar.

Granice obuhvata Plana prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na svim kartografskim prikazima u mj. 1:1000.

1.1.2. PROSTORNO RAZVOJNE ZNAČAJKE

Područje obuhvata plana se nalazi na zapadnom dijelu područja grada Makarske i obuhvaća prostor veličine cca 3,46 ha. Kroz obuhvata UPU-a, ne prolazi niti jedna kategorizirana prometnica.

Područje predmetnog Plana ima značajne prostorne mogućnosti razvoja obzirom da se radi o području koje je dobro povezano, u gradu, te će se ovim Planom sigurno podići nivo kvalitete prostora. Prostorno razvojne značajke buduće zone određene su planom višeg reda  (Prostorni plan uređenja Grada Makarske), kao i položajem i obilježjima terena u cjelini.

1.1.3.	INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

CESTOVNI PROMET

Zona UPU-a Peškera se nalazi zapadno od Ulice kralja Zvonimira, preko koje se ostvaruje veza na širu javnu prometnu površinu. Unutar same zone nije previđena izvedba ulične mreže prometnica.

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Peškera“ nema elektroenergetskih objekata napona 10 kV i više.

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Na području plana postoji telekomunikacijska infrastruktura koja po svojim kapacitetima zadovoljava telekomunikacijske potrebe te iz tog razloga nije potrebno planirati novu infrastrukturu.

VODOVODNA MREŽA – POSTOJEĆE STANJE

Predmetno područje UPU „Peškera“ opskrbljiva vodoopskrbni cjevovod grada Makarske. Postojeći cjevovod je povezan s vodospremom „Puharići“ koja ima kotu dna na 75,00 m n.m. Vodoopskrbni cjevovod PEHD Ø 110/80 mm položen je uglavnom u zelenim površinama. Unutar područja UPU „Peškera“ dakle postoji razvijena vodoopskrbna i izvedena hidrantska mreža.

KANALIZACIJSKA MREŽA – POSTOJEĆE STANJE

Na predmetnom području UPU „Peškera“  postoji izgrađena kanalizacijska mreža. Otpadne vode postojećih objekata sakupljaju kolektori fekalne kanalizacije koji odvode sakupljenu fekalnu kanalizaciju preko crpne stanice do podmorskog ispusta.

1.1.4. ZAŠTIĆENE PRIRODNE, KULTURNO - POVIJESNE CJELINE I

AMBIJENTALNE VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI

S obzirom da se predmetna lokacija nalazi unutar područja arheološke zone i u neposrednoj blizini arheološkog lokaliteta, prilikom svih radova iskopa za buduće građevine neophodan je stalni arheološki nadzor.

1.1.5. OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA RAZVOJA U ODNOSU NA

DEMOGRAFSKE I  GOSPODARSKE PODATKE TE PROSTORNE

POKAZATELJE

Na temelju analize dostupnih podataka i spoznaja o stanju u prostoru grada Makarske, može se sa sigurnošću ustvrditi da prostor sadrži sve elemente za kvalitetan razvoj na temelju uglavnom očuvanih, prirodnih, prostornih resursa, te gospodarskih potencijala i tradicije, kao i stupnjem kvalificiranosti stanovništva. Topografske karakteristike ovog prostora kao i njegova dosadašnja valorizacija bitno su utjecale na prostorno funkcionalno rješenje ovog plana na način da u velikoj mjeri koriste prirodne karakteristike terena. Vrednovanje prostornog potencijala uređenog obalnog pojasa je provedeno kroz globalnu analizu prirodnih, pejsažnih obilježja, karakteristika i podataka o prostornoj infrastrukturi.

2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

2.1. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINSKOG ZNAČAJA

2.1.1. DEMOGRAFSKI RAZVOJ

Prema popisu stanovnika grad Makarska 2001. godine imao je 13418 stanovnika. Prosjek je 360,2 st/km². Demografski razvoj treba temeljiti na prirodnom prirastu stanovništva radi:

-zadržavanja stanovništva na područjima koja su kao tradicionalno emigracijska pogođena depopulacijskim procesima

-omogućavanja poboljšavanja obrazovne strukture i zaposlenosti na bazi sporog rasta stanovništva

-omogućavanja komunalnog i urbanog opremanja grada na bazi ograničavanja nove i ekstenzivne stambene izgradnje

Važna činjenica je što na području grada ima dovoljno prostora za smještaj poslovnih, turističkih i stambenih zona sa svim popratnim sadržajima.

2.1.2. ODABIR PROSTORNE I GOSPODARSKE STRUKTURE

Prostorna struktura područja, načelno je određena važećim prostornim planovima šireg područja. Dugoročni razvitak područja grada Makarske zasniva se na njegovim komparativnim prednostima koje proizlaze iz raspoloživih resursa - prirodnih i stečenih - i na uvažavanju međuzavisnosti i funkcionalnih veza među pojedinim djelatnostima, te na potrebi osiguranja boljih uvjeta života domicilnog stanovništva.

Presudan utjecaj na koncepciju dugoročnog razvitka prostora ima politika gospodarskog razvitka Hrvatske kao i mjere ekonomske politike koje će se donositi na razini države, a čiji su globalni ciljevi povećanje proizvodnje roba i usluga, povećanje izvoza, povećanje produktivnosti rada, povećanje profitabilnosti poslovanja i porast životnog standarda.

Na lokalnoj razini koncepcija razvitka gospodarstva temelji se na prirodnim resursima, dosadašnjim rezultatima i dostignutom stupnju razvitka te komplementarnosti s okolnim područjima, priobaljem Županije i zaleđem. Razvoj područja bazira se na postojećim prirodnim, prostornim, izgrađenim i ljudskim resursima, te na povezivanju gospodarskog, prostornog, ekološkog i društvenog razvoja.

Polazeći od današnje strukture gospodarstva i dostignutog stupnja razvitka te uzimajući u obzir tendencije u svijetu i u nas, grane od posebne važnosti su:

-Razvoj turizma

-Razvoj komunalne infrastrukture

-Razvoj djelatnosti u tercijarnom i kvartalnom sektoru

2.1.3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

CESTOVNI PROMET

Zona UPU-a Peškera se nalazi zapadno od Ulice kralja Zvonimira, preko koje se ostvaruje veza na širu javnu prometnu površinu. Unutar same zone nije previđena izvedba ulične mreže prometnica.

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Osnovni cilj plana razvoja elektroenergetskog sustava na nekom području je dimenzioniranje vodova i postrojenja na način, da se zadovolje sve planirane potrebe za energijom na optimalan način, zadovoljavajući tehničko-tehnološke kriterije uz najmanji trošak. Pri tom je potrebno osigurati kvalitetne i stabilne uvjete napajanja potrošača svih kategorija. Razvoj elektroenergetske infrastrukture na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Peškera“ temelji se na urbanističkim kapacitetima područja obuhvata, Prostornom planu uređenja grada Makarske i razvojnim planovima HEP-a. Osnovni cilj rješenja elektroenergetskog napajanja planiranog područja je da u sklopu rješenja kompletne infrastrukture omogući izgradnju  električne mreže koja će uz minimalne troškove izgradnje i eksploatacije pružiti maksimalnu sigurnost i pouzdanost napajanja planiranih potrošača.

Plan razvoja elektroenergetske mreže temelji se na:

-	postojećem stanju mreže i postrojenja;

-	prognoziranom povećanju potrošnje el. energije;

-	planiranoj izgradnji novih urbanističkih kapaciteta i zona;

-	poboljšanju kvalitete napajanja potrošača el. energijom;

-	zaštiti okoliša;

-	ekonomskim kriterijima.

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Razvoj telekomunikacijske infrastrukture na području UPU-a Peškera temelji se na urbanističkim kapacitetima i Prostornom planu grada Makarske. Povezivanje na postojeću DTK treba izvršiti u najbližem kabelskom zdencu postojećeg UPS-a (Udaljenog pretplatničkog stupnja). Osnovni cilj rješenja DTK infrastrukture je da u sklopu rješenja kompletne infrastrukture omogući izgradnju TK mreže koja će korisnicima TK usluga (fiksnih i mobilnih) pružiti maksimalnu pouzdanost korištenja. Plan razvoja TK mreže se temelji na postojećem stanju DTK infrastrukture, pretpostavljenom povećanju broja korisnika, unaprjeđenju proizvoda i usluga temeljenih na TK kapacitetima, zaštiti okoliša te ekonomskim kriterijima.

VODOVODNA MREŽA

Unutar područja UPU „Peškera“ dakle postoji razvijena vodoopskrbna mreža lokalnog karaktera, te postoji izvedena hidrantska mreža.

KANALIZACIJSKA MREŽA

Na predmetnom području UPU-a „Peškera“ postoji izgrađena lokalna kanalizacijska mreža. U zelenim površinama i rubom pješačkih staza položena je fekalna kanalizacija koja otpadne vode odvodi do crpne stanice koja je također smještena u zelenoj površini predmetnog područja. Sve fekalne vode potrebno je tretirati na uređaju za pročišćavanje prije nego što se upuste u recipijent (more).

2.1.4. OČUVANJE PROSTORNIH POSEBNOSTI NASELJA ODNOSNO DIJELA

NASELJA

Najznačajnije prostorne posebnosti područja obuhvata Plana njegov su zemljopisni položaj te snažna turističko-ugostiteljska usmjerenost područja.

Kako je cilj izrade svakog plana stvaranje preduvjeta za što bržim i ravnomjernijim razvojem područja za koje se izrađuje, a to u pravilu znači veću koncentraciju ljudi, raznih sadržaja i aktivnosti, za očekivati je da dođe do ugrožavanja prirodne sredine, emisije štetnih tvari u okoliš, onečišćenja voda, prenamjene šumskog i poljoprivrednog zemljišta, uništavanja graditeljskog naslijeđa i sl. Iz toga razloga radi očuvanja ekološke stabilnosti prostora i unapređenja čovjekova okoliša treba prvenstveno zaštititi i racionalno koristiti prostor kako bi mu se osigurao održiv razvitak. To u prvom redu znači očuvanje i racionalno korištenje prirodnih resursa jer se upravo na njihovom potencijalu u pravilu temelji razvoj promatranog kao i šireg gravitirajućeg prostora. Zbog toga korištenje prirodnih resursa treba provoditi krajnje pažljivo, ravnomjerno i uravnoteženo. Izradom Plana naglašava se važnost očuvanja ambijentalne vrijednosti krajolika.

2.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA ODNOSNO DIJELA NASELJA

2.2.1. RACIONALNO KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA U ODNOSU NA

POSTOJEĆI I PLANIRANI BROJ STANOVNIKA, GUSTOĆU STANOVANJA,

OBILJEŽJA IZGRAĐENE STRUKTURE, VRIJEDNOST I POSEBNOSTI

KRAJOBRAZA, PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH I AMBIJENTALNIH

CJELINA

Racionalno korištenje prirodnih izvora postići će se očuvanjem i održivim korištenjem prirodnih resursa - mora i obale mora, voda, šuma i tla. Posebno je za napomenuti sa hidrološkog aspekta, da se iskorištavanje svih prirodnih izvora mora provoditi na način da ne uzrokuje onečišćenje. U tom smislu racionalno korištenje kako prirodnih izvora tako i prostora u cijelosti od iznimne je važnosti i mora biti provedeno na način da se ne ugrozi ekološka stabilnost. Suvremena demografska kretanja, ne samo kod nas već i u razvijenom svijetu još više, karakterizira usporavanje demografskog rasta, postupnog starenja stanovništva, smanjivanja broja članova u obitelji, odnosno kućanstava itd.

2.2.2. UNAPREĐENJE UREĐENJA NASELJA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Uređenjem naselja, izgradnjom infrastrukture, komunalne i društvene opreme povećati će se komunalni i društveni standard. Osigurati uređenje vrjednijih prostora na temelju odgovarajuće dokumentacije prostora, vodeći računa o obaveznom udjelu zelenih površina

3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

3.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

Urbanističkim planom uređenja naselja Peškera obuhvaćeno je područje od 3,46 ha. Osnovna namjena površina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000, na način kako slijedi:

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

  - SPORT – R1

  - SPORT – R1-1(POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA)

  - PLAŽA – R3

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

  - VESLAČKI KLUB

  - RIBOLOVNI SAVEZ

  - JAVNI SANITARNI ČVOR

GOSPODARSKA NAMJENA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

  - RESTORAN

JAVNE ZELENE POVRŠINE

  - PARK – Z1-1

  - PARK SA SPOMENIKOM – Z1-2

  - DJEČJE IGRALIŠTE – Z2

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Glavnu poveznicu odnosno osnovicu cijele zone čini  Ulice kralja Zvonimira istočno od plana na koju se nadovezuju lokalne prometnice. Izgradnju i uređivanje prostora planirati integralno na načelima održivog razvitka i primjenjujući principe zaštite, postupnog rasta i komunalnog opremanja prostora. Planskim mjerama osigurati zaštitu vrijednih područja i vodenih površina. Formulirati mjere aktivne zaštite i gospodarenja vrijednim i zaštićenim prostorima u cilju njihova održavanja i uređivanja.

3.2. OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

Osnovna namjena definirana je kroz kartografske prikaze, a vidljivo je da je osnovna namjena mješovita – pretežno sportsko-rekreacijska (R1) i javne zelene površine (Z1). Planom je utvrđeno sport i rekreacija kao osnovna namjena prostora unutar granica građevinskog područja naselja. Pored osnovnih namjena prostora, prostor je definiran i izgrađenom mrežom pješačkih staza.

3.3. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU, NAČIN KORIŠTENJA I

UREĐENJA POVRŠINA

Veličina predmetnog obuhvata iznosi cca 3,46 ha, te je iz slijedeće tablice vidljivo udio pojedinih namjena unutar predmetnog Plana, a sve vidljivo i iz kartografskog prikaza broj 4. Način i uvjeti gradnje.

Tabela 3. - Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu

| NAMJENA | veličina (ha) | udio (%) |
| --- | --- | --- |
| SPORT I REKREACIJA | 2,01 | 58,10 |
| JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA | 0,04 | 1,20 |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA | 0,06 | 1,70 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 0,60 | 17,30 |
| PROMETNE POVRŠINE I OSTALO | 0,75 | 21,70 |
| UKUPNO | 3,46 | 100 |

3.4. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

CESTOVNI PROMET

Zona UPU-a Peškera se nalazi zapadno od Ulice kralja Zvonimira, preko koje se ostvaruje veza na širu javnu prometnu površinu. Unutar same zone nije previđena izvedba ulične mreže prometnica. Na području obuhvata Plana nisu predviđena javna parkirališta i garaže. Potreban prostor i površine za potrebe prometa u mirovanju u cijelosti se osiguravaju unutar građevnih parcela, prema odredbama ovog Plana. Na području obuhvata Plana postoji izgrađena mreža pješačkih staza, koja se planira zadržati u cijelosti. Postojeće pješačke staze su širine od 4,00 do 7,00 m, popločane betonskim kockama.  Na svim pješačkim površinama potrebno je osigurati javnu rasvjetu i riješiti površinsku odvodnju oborinskih voda.

3.5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Općenito, elektroenergetsku osnovu za određivanje kapaciteta i izbor optimalnog elektroenergetskog sustava promatranog područja, predstavlja prognoza perspektivnog vršnog opterećenja, koja se dobije iz podataka o planiranim urbanističkim kapacitetima i normativima jediničnog opterećenja za pojedine sadržaje, odnosno kategorije potrošača. Nadalje, planirana električna mreža je definirana brojem potrebnih trafostanica i njihovim prostornim razmještajem, ali i konfiguracijom i zahtjevima samog terena.

Time smo definirali temeljne odrednice budućeg razvitka sustava elektroopskrbe na području Urbanističkog plana uređenja „Peškera“, a to su:

- koncept razvitka prostora;

- globalni trendovi budućeg razvitka potrošnje električne energije;

- teritorijalna raspodjela planiranog konzuma električne energije;

- nove konceptualne postavke i tehničko-tehnološke inovacije razvitka i izgradnje područnih električnih mreža 10(20) kV.

Kao podloga za proračun perspektivnog vršnog opterećenja planiranih objekata na području ovog plana koriste se podaci o planiranim urbanističkim kapacitetima Urbanističkog plana uređenja „Peškera“ koje je izradila tvrtka ARCHING d.o.o.  Split. Analizirajući planirane urbanističke kapacitete na području obuhvata i primjenom elektroenergetskih normativa na iste izvršena je procjena vršnog opterećenja na području obuhvata predmetnog plana. Na području obuhvata predmetnog plana, osim planirane šetnice nalaze se restoran, veslački klub te ribolovni savez. Za napajanje navedenih objekata potrebno je osigurati 70 kW. Navedena snaga može se dobiti iz postojeće TS 10(20)/0,4 kV „GRMA“ iz koje se spomenuti objekti trenutno napajaju.

Električna mreža javne rasvjete

Rasvjeta cesta unutar zone napajat će se iz trafostanica 10(20)/0,4 kV preko kabelskih razvodnih ormara javne rasvjete . KRO-javne rasvjete napajat će se iz trafostanice u pravilu kabelom 1 kV tip XP 00-A 4x150 mm² , a za rasplet iz ormara do kandelabera koristiti će se u pravilu kabeli 1 kV tip XP 00-A 4x25 mm². Točan presjek spomenutih kabela odredit će se proračunom. Javna rasvjeta se može graditi i nadzemno na stupovima niskog napona. Tip i vrsta kandelabera i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete planiranih prometnica.

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

TELEKOMUNIKACIJE

Na osnovu urbanističkih kapaciteta, te primjenom standardnih normativa došlo se do procjene potrebnih telekomunikacijskih kapaciteta pojedinih zona i zone u cjelini, što je podloga za planiranje izgradnje distributivne telekomunikacijske kanalizacije. Povezivanje naselja na postojeću DTK treba izvršiti u najbližem kabelskom zdencu postojećeg UPS-a. U ovoj fazi potrebno je planirati udaljeni preplatnički stupanj bilo u samostalnom objektu ili u dijelu planiranog objekta (suha prostorija u prizemlju veličine cca 15-20 m²). Svi glavni pravci su planirani sa 2 x  PVC Φ 110 mm i 2 x PEHD Φ 50 mm. Na čvornim mjestima su predviđeni kabelski zdenci. Uvod za objekte je planiran sa 2 x PEHD Φ50 mm.

Planirani zdenci su predviđeni u nogostupu na suprotnoj strani od elektroenergetskih vodova, naročito onih za napon 10(20)kV. Ako se taj uvjet ne može postići treba primijeniti minimalno dozvoljene udaljenosti pri paralelnom polaganju. Planirani zdenci trebaju biti odgovarajućih dimenzija tipa MZ-D (0,1,2,3) koji će se definirati glavnim projektom, a nosivost poklopaca mora biti od 150 do 450 kN. Telefonske instalacije u objektima treba grupirati kroz usponske kolone stubišta na izvodni ormarić objekta. Na isti način izvesti izgradnju TV instalacije objekta, odgovarajućim koaksijalnim kabelima. Iz kućnog uvodnog ormarića TKO za spoj sa vanjskim cijevima promjera 50 mm, ugraditi cijevi promjera Ø 40 mm. Cjelokupna kabelska TK mreža će se polagati u PVC i PEHD kanalizacijske cijevi.  Omogućava se izmjena položaja i broja građevina i vodova telekomunikacijske i komunalne infrastrukturne mreže, izmjena propisanih profila i drugih tehničkih karakteristika sustava, kada je to opravdano radi racionalnijeg mogućeg rješenja sustava i neće se smatrati izmjenom Urbanističkog plana.

### Pokretne komunikacije

Za razvoj  pokretnih komunikacija planira se gradnja građevina infrastrukture pokretnih komunikacijskih mreža svih sustava sadašnjih i slijedećih generacija tj. njihovih tehnologija. To su osnovne postaje s pripadajućim antenskim uređajima, potrebnim kabelskim vodovima i ostalom opremom. Osnovne postaje pokretnih komunikacija  mogu biti postavljene  na antenske stupove na planiranim građevinama  ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m. Potrebno je poštivati uvjete građenja koji su zakonom propisani za takve vrste građevina uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatora. Pozicija infrastrukturnih građevina pokretnih komunikacija treba zadovoljiti slijedeća načela:

- mogućnost pokrivanja područja radijskim signalom emitiranim sa antenskih sustava smještenih na krovovima planiranih građevina

- zajedničko korištenje lokacije od strane svih zainteresiranih koncesionara, gdje god je to moguće

- tehnički uvjeti propagacije elektromagnetskih valova

VODOOPSKRBNA MREŽA

Unutar područja UPU „Peškera“ dakle postoji razvijena vodoopskrbna mreža lokalnog karaktera, te postoji izvedena hidrantska mreža.

KANALIZACIJSKA MREŽA

Na predmetnom području UPU-a „Peškera“ postoji izgrađena lokalna kanalizacijska mreža. U zelenim površinama i rubom pješačkih staza položena je fekalna kanalizacija koja otpadne vode odvodi do crpne stanice koja je također smještena u zelenoj površini predmetnog područja. Sve fekalne vode potrebno je tretirati na uređaju za pročišćavanje prije nego što se upuste u recipijent (more).

3.6. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.6.1. UVJETI I NAČIN GRADNJE

Uvjeti i način građenja utvrđeni su u grafičkome prikazu broj 4 “Način i uvjeti gradnje”. U cjelini gledano u zoni je moguća izgradnja na građevinskim česticama u skladu sa planiranom namjenom, i to prema danim uvjetima iz Odredba ovoga plana.

3.6.2. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I POSEBNOSTI I KULTURNO-

POVIJESNIH I AMBIJENTALNIH CJELINA

U cilju poboljšanja ekoloških i mikroklimatskih prilika mora se stvoriti kvalitetan zeleni sustav naselja u vidu mreže drvoreda i tratina koja prožima naselje te se povezuje sa prirodnim područjem izvan grada. Prilikom oblikovanja i uređenja zelenih površina u što većoj mjeri zadržati postojeću vegetaciju, te ju ugraditi u krajobrazno uređenje, a za ozelenjivanje koristiti autohtone biljne vrste. U što većoj mjeri potrebno je zadržati prirodne kvalitete prostora, odnosno planiranje vršiti tako da se očuva cjelokupan prirodni pejzaž.

S obzirom na kriterij ekološki negativnog utjecaja komunalnog sustava na okoliš, objekte spomenutog sustava su zatvorenog tipa i uz redovito i kvalitetno održavanje, može se postići kvalitetna zaštita od nepovoljnih utjecaja na okoliš.

Na području obuhvata plana nema značajnih izvora onečišćenja zraka. Svi vlasnici izvora koji potencijalno utječu na kakvoću zraka dužni su osigurati redovito praćenje emisije svojih izvora i o tome redovito dostavljati podatke u katastar onečišćavanja okoliša. Izvori onečišćenja zraka moraju biti proizvedeni, opremljeni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije, prema zakonu i posebnom propisu o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka mogu se osigurati unapređenjem javnog prijevoza, štednjom energije te razvojem alternativnih izvora energije, povećanjem udjela zelenih površina te planiranjem energetski učinkovite gradnje.

Otpadne vode se moraju ispuštati u gradski kanalizacijski sustav s planiranim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u sustav odvodnje moraju se pročistiti. Zaštita voda na području obuhvata plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće voda i potencijalnim izvorima zagađenja.

Planom je definirana namjena svih površina unutar Plana, čime će se mogućnost neprimjerenog korištenja prostora zagađenja tla svesti na minimum. S ciljem zaštite tla od zagađenja gradit će se nepropusne kanalizacijske mreže. Mjere zaštite tla provode se i osiguravanjem čistoće i sprječavanjem zagađenja, te planiranjem sistema izdvojenog i organiziranog skupljanja i odvoženja otpada.

Zakonom o zaštiti od buke (“NN” broj 20/03) i Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (“NN” broj 145/04) propisane su najviše dopuštene razine buke na granici građevne čestice koja ne smije prelaziti 60 dBA. Smanjenje prekomjerne buke ostvaruje se sprječavanjem nastajanja buke pri lociranju građevina, planiranjem namjene prostora i gradnjom građevina u skladu s odredbama, formiranjem zaštitnih zelenih pojaseva sadnjom drvoreda zelenila, praćenjem provođenja zaštite od buke na temelju karte buke, primjenom akustičkih zaštitnih mjera, upotrebom uređaja i strojeva koji nisu bučni te stalnim nadzorom.

Sve vatrogasne pristupe, površine za rad vatrogasnog vozila, te cjevovode za količine vode potrebne za gašenje požara potrebno je osigurati u skladu s posebnim propisima. Građevine u kojima će se skladištiti zapaljive tekućine ili plinovi moraju se graditi na sigurnosnoj udaljenosti od ostalih građevina prema posebnim propisima.

Potrebno je ishoditi suglasnost nadležne Policijske uprave za mjere zaštite od požara prema projektnoj dokumentaciji za zahvate u prostoru prema propisima. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini, mora imati osiguran vatrogasni pristup određen prema propisima. Dovoljne količine vode za gašenje požara potrebno je osigurati dimenzioniranjem javne vodovodne mreže s mrežom vanjskih hidranata u skladu s važećim propisima. Vanjske hidrante je potrebno projektirati kao nadzemne.

Na području obuhvata Urbanističkog plana predviđena je zaštita od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a mjere su sadržane u knjizi 3. „Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti“. Na području obuhvata Plana predviđena je provedba mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u skladu s odredbama posebnih propisa koja uređuju ovo područje.

Pristupne putove treba predvidjeti da je moguć pristup invalida do svih građevina preko skošenih rubnjaka. Kod projektiranja potrebno se pridržavati važećih propisa o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje urbanističko-arhitektonskih barijera u urbanističkom planiranju i projektiranju.

B.  IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

ŠIREG PODRUČJA

Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja Peškera utvrđena je Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Grada Makarske(Službeni glasnik Grada Makarske, broj 1/10).

Važeći dokument prostornog uređenja šireg područja s kojim ovaj Urbanistički plan uređenja mora biti usklađen je Prostorni plan uređenja Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske” br. 8/06, 16/07, 17/08, 19/09) i Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske, broj 1/03, 8/04, 5/05, 13/07).

Granica obuhvata plana prikazana je u grafičkom dijelu elaborata Urbanističkog plana uređenja Peškera, na kartografskim prikazima u mjerilu 1:1000.

C.  STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE

PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

Za potrebe Urbanističkog plana uređenja Peškera nisu izrađivane posebne podloge na kojima se temelji prostorno plansko rješenje. Rješenje se temelji na analizi postojećeg stanja, prostornih planova šireg područja i zahtjeva pravnih osoba s posebnim ovlastima i tijela državne uprave.

D.  STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ, KADA JE

TO PROPISANO POSEBNIM PROPISIMA

Za potrebe Urbanističkog plana uređenja Peškera nije bilo potrebe za izradu strateške studije utjecaja na okoliš.

E.  POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE

JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U NJEGOVOJ IZRADI,

TE SAŽETAK DIJELOVA TIH DOKUMENATA KOJI SE

ODNOSE NA SADRŽAJ PROSTORNOG PLANA

1. PROSTORNO UREĐENJE

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji

Narodne novine, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11

2. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim

pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

Narodne novine, br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04

3. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u

prostornom planiranju i uređivanju prostora

Narodne novine, br. 29/83, 36/85 i 42/86

4. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima

Narodne novine br. 101/07

5. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti

Narodne novine, br. 151/05 i 61/07

6. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite

okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevnu dozvolu

Narodne novine, br. 116/07

7. Zakon o naseljima

Narodne novine, br. 54/88

2. PROMET, TELEKOMUNIKACIJSKE I OPSKRBNE MREŽE

1. Zakon o javnim cestama

Narodne novine, br. 180/04 i 138/06

2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Narodne novine, br. 67/08

3. Pravilnik za utvrđivanje lokacije i minimalnih uvjeta za projektiranje i uređenje

autobusnih stajališta na javnim cestama

Narodne novine, br. 36/91

4. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu,

Narodne novine, br.73/98

5. Pomorski zakonik

Narodne novine, br. 181/04,

6. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Narodne novine, br. 158/03 i 141/06

7. Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Narodne novine, br. 110/04 i 82/07

8. Uredba o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke

Narodne novine, br. 110/04

9. Zakon o elektroničkim komunikacijama

Narodne novine, br. 73/08

10. Zakon o vodama

Narodne novine, br. 107/95 i 150/05

11. Pravilnik o graničnim vrijednostima pokazatelja, opasnih i drugih tvari u otpadnim

vodama,

Narodne novine br. 40/99, 6/01, 14/01

12. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata

Narodne novine, br. 28/96

13. Zakon o energiji

Narodne novine, br. 68/01, 177/04 i 76/07

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu

Narodne novine, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04

4. ZAŠTITA OKOLIŠA

1. Zakon o zaštiti okoliša

Narodne novine, br. 110/07

2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Narodne novine, br. 64/08

3. Zakon o zaštiti zraka

Narodne novine, br. 178/04

5. ZAŠTITA I OČUVANJE PRIRODE I KULTURNIH DOBARA

1. Zakon o zaštiti prirode

Narodne novine, br. 70/05

2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Narodne novine, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05

3. Zakon o šumama

Narodne novine, br. 140/05 i 82/06

4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Narodne novine, br. 69/99, 151/03 i 157/03

6. ZAŠTITA OD POŽARA

1. Zakon o zaštiti od požara

Narodne novine, br. 58/93, 33/05 i 107/07

2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

Narodne novine, br. 108/95

3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

Narodne novine, br. 35/94 i 55/94 - ispravak

4. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije

ugroženosti od požara

Narodne novine, br. 62/94 i 32/97

5. Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara

Narodne novine 08/06

7. ZAŠTITA NA RADU

1. Zakon o zaštiti na radu

Narodne novine, br. 59/96, 94/96 i 114/03

8. ZAŠTITA OD IONIZIRAJUĆIH I NEIONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA I DRUGI ZAHTJEVI

HIGIJENE, ZDRAVLJA I ZAŠTITE OKOLIŠA

1. Zakon o zaštiti od buke

Narodne novine, br. 20/03

2. Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi radi i borave

Narodne novine, br. 145/04

9. OSTALI PROPISI

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05

2. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Narodne novine, br. 16/07

3. Zakon o obrani

Narodne novine, br. 33/02, 58/02-ispravak i 76/07

F.  ZAHTJEVI I MIŠLJENJA IZ ČLANKA 79. I ČLANKA 94

ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

( NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11 )

Temeljem članka 94. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07), Grad Makarska uputio je i zatražilo od tijela sa javnim ovlastima i pravnim osobama zahtjev za mišljenjem, odnosno suglasnost na nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja (UPU) „Peškera“, na 6 adresa, a od 4 službi dobila suglasnost, i to od:

- MUP, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, PU Splitsko-dalmatinska

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu

- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Split

- Hrvatske šume, Zagreb

dok se dvije službe nisu očitovale u propisanom roku, i to Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode Zagreb; Vodovod d.o.o. Makarska , te se samim time smatra da su iste suglasne na Nacrt konačnog prijedloga plana.

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), nakon usvajanja Konačnog prijedloga plana, Grad Makarska će isti poslati Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-Dalmatinske županije, i zatražiti od njih mišljenje.

G.  IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ RASPRAVI

Stručni materijal za Nacrt prijedloga plana, kao i za Prijedlog plana, izradilo je poduzeće ARCHING d.o.o. Split, sukladno čl. 84 Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11). Oglas za Prethodnu raspravu objavljen je dana 08.11.2010. godine u Makarskom primorju i na oglasnoj ploči Grada Makarske. Prethodna rasprava na Nacrt prijedloga Urbanističkog Plana uređenja Peškera održana je dana 16.11.2010. u prostorijama Grada Makarske, a o istoj je vođen zapisnik.

Oglas za Javnu raspravu objavljen je dana  23.11.2010. godine u Makarskom primorju  i na oglasnoj ploči Grada Makarske. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog Plana uređenja Peškera trajao je 30 dana, od  03.12.2010. do  03.01.2011. Javno izlaganje održano je dana 08.12.2010. godine u prostorijama Grada Makarske, a o istom je vođen zapisnik.

U roku određenom objavom dana javne rasprave, zaprimljeno je ukupno 0 pisanih primjedbi.

Stručni izrađivač predmetnog Plana i Nositelj izrade pripremili su obrazloženje prijedloga na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja, te je nakon toga izrađen Konačni prijedlog i upućen Gradonačelniku koji je utvrdio Konačan prijedlog.

H.  EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA

PROSTORNOG PLANA

- postupajući u skladu sa Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Peškera ( "Službeni glasnik Grada Makarske” br. 1/10), Gradsko vijeće Grada Makarske je na 8. sjednici održanoj 25. veljače 2010. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenje Peškera.

- Poziv za Prethodnu raspravu objavljen je u listu Makarsko primorje i na oglasnoj ploči Grada Makarske, dana 08.11.2010. godine.

- Prethodna rasprava na Nacrt prijedloga Urbanističkog plana uređenja Peškera održana je dana 16.11.2010. godine u prostorijama Grada Makarske . U prethodnoj raspravi sudjelovali su nadležna tijela i osobe iz članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07), te drugi sudionici kojima je upućena pisana obavijest.

- Gradonačelnik Grada Makarske je dana  19.11.2010. godine donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Peškera i njegovo upućivanje na javnu raspravu.

- Javna rasprava objavljena je u dnevnom listu „Makarsko primorje“ i na oglasnoj ploči Grada Makarske dana 23.11.2010. godine.

- Javni uvid je trajao od 03.12.2010. do  03.01.2011. godine, a Javno izlaganje održano je dana 08.12.2010. godine, u prostorijama Grada Makarske.

- Gradonačelnik Grada Makarske 16.08.2011. donio je Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Peškera.

I.  SAŽETAK ZA JAVNOST

UVOD

Nakon pribavljanja i usuglašavanja traženih podataka od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, te pribavljanju potrebnih kartografskih podloga za izradu UPU-a, stručni tim ARCHING d.o.o. je izradio elaborat Nacrta prijedloga UPU-a Peškera, za prethodnu raspravu.

Prijedlog UPU-a Peškera, za javnu raspravu utvrdio je gradonačelnik Grada Makarske.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javnom uvidu u prostorijama Grada Makarske izložen je utvrđeni prijedlog UPU-a Peškera, za javnu raspravu koji sadrži tekstualni i grafički dio plana i sažetak za javnost . Građani i udruge sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

- imaju pravo pristupa na javni uvid o prijedlogu UPU-a,

- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,

- mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi,

- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik tijekom javnog izlaganja,

- upućuju pisana očitovanja, prijedloge, mišljenja i primjedbe do dana isteka javnog uvida

Prije upućivanja UPU-a gradonačelnik Grada Makarske na donošenje, nositelj izrade dostavit će svim sudionicima u javnoj raspravi pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih očitovanja.

OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU

Područje obuhvata plana se nalazi na zapadnom dijelu područja grada Makarske i obuhvaća prostor veličine cca 3,46 ha. Kroz obuhvata UPU-a, ne prolazi niti jedna kategorizirana prometnica.

Područje predmetnog Plana ima značajne prostorne mogućnosti razvoja obzirom da se radi o području koje je dobro povezano, u gradu, te će se ovim Planom sigurno podići nivo kvalitete prostora. Prostorno razvojne značajke buduće zone određene su planom višeg reda  (Prostorni plan uređenja Grada Makarske), kao i položajem i obilježjima terena u cjelini.

INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST

CESTOVNI PROMET

Zona UPU-a Peškera se nalazi zapadno od Ulice kralja Zvonimira, preko koje se ostvaruje veza na širu javnu prometnu površinu. Unutar same zone nije previđena izvedba ulične mreže prometnica.

ELEKTROENERGETSKA MREŽA

Na području obuhvata Urbanističkog plana uređenja „Peškera“ nema elektroenergetskih objekata napona 10 kV i više.

TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Na području plana postoji telekomunikacijska infrastruktura koja po svojim kapacitetima zadovoljava telekomunikacijske potrebe te iz tog razloga nije potrebno planirati novu infrastrukturu.

VODOVODNA MREŽA – POSTOJEĆE STANJE

Predmetno područje UPU „Peškera“ opskrbljiva vodoopskrbni cjevovod grada Makarske. Postojeći cjevovod je povezan s vodospremom „Puharići“ koja ima kotu dna na 75,00 m n.m. Vodoopskrbni cjevovod PEHD Ø 110/80 mm položen je uglavnom u zelenim površinama. Unutar područja UPU „Peškera“ dakle postoji razvijena vodoopskrbna i izvedena hidrantska mreža.

KANALIZACIJSKA MREŽA – POSTOJEĆE STANJE

Na predmetnom području UPU „Peškera“  postoji izgrađena kanalizacijska mreža. Otpadne vode postojećih objekata sakupljaju kolektori fekalne kanalizacije koji odvode sakupljenu fekalnu kanalizaciju preko crpne stanice do podmorskog ispusta.

PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

Veličina predmetnog obuhvata iznosi cca 3,46 ha, te je iz slijedeće tablice vidljivo udio pojedinih namjena unutar predmetnog Plana, a sve vidljivo i iz kartografskog prikaza broj 4. Način i uvjeti gradnje.

| NAMJENA | veličina (ha) | udio (%) |
| --- | --- | --- |
| SPORT I REKREACIJA | 2,01 | 58,10 |
| JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA | 0,04 | 1,20 |
| UGOSTITELJSKO TURISTIČKA NAMJENA | 0,06 | 1,70 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | 0,60 | 17,30 |
| PROMETNE POVRŠINE I OSTALO | 0,75 | 21,70 |
| UKUPNO | 3,46 | 100 |

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH  NAMJENA

1.1. RAZGRANIČENJE POVRŠINA

Unutar Plana razgraničenje površina je izvedeno tako da je planirani dio površina za razvoj i uređenje određen na temelju kartografskog prikaza namjena površina prema postavkama Prostornog plana uređenja Grada Makarske. Površine pojedinih namjena unutar prostora određene su prema odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Makarske.

Površine prometne, komunalne i infrastrukturne mreže određene su prema geodetskoj snimci prostora, odrednicama Prostornog plana uređenja Grada Makarske, podataka od tijela državne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije. Površine primjene posebnih uvjeta i mjera korištenja, uređenja i zaštite prostora određene su prema	Prostornom planu uređenja Grada Makarske, podataka pribavljenih od tijela državne uprave i osoba s javnim ovlastima u skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) te ostalih podloga, projekata i druge dokumentacije.

Planirana namjena određena je bojom i planskim znakom, te se unutar pojedine namjene provodi nova gradnja, rekonstrukcija ili održavanje postojećih građevina. Detaljno razgraničenje između pojedinih namjena, granice kojih se grafičkim prikazom ne mogu nedvojbeno utvrditi, za pojedini zahvat u prostoru odredit će se lokacijskim uvjetima pod uvjetom da kod razgraničenja prostora granice ne smiju ići na štetu javnog prostora.

1.2. GRANICE OBUHVATA PLANA

Granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja Peškera:

- na sjeveru: izgrađeno građevinsko područje naselja

- na istoku: izgrađeno građevinsko područje naselja

- na jugu: javne parkovne površine

- na zapadu: morska površina

Granice obuhvata Plana prikazane su u grafičkom dijelu Plana, na svim kartografskim prikazima u mj. 1:1000.

1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Osnovna namjena površina definirana je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000, na način kako slijedi:

SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

  - SPORT – R1

  - SPORT – R1-1(POSTAVLJANJE MONTAŽNIH GRAĐEVINA)

  - PLAŽA – R3

JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

  - VESLAČKI KLUB

  - RIBOLOVNI SAVEZ

  - JAVNI SANITARNI ČVOR

GOSPODARSKA NAMJENA UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

  - RESTORAN

JAVNE ZELENE POVRŠINE

  - PARK – Z1-1

  - PARK SA SPOMENIKOM – Z1-2

  - DJEČJE IGRALIŠTE – Z2

POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

1.3.1. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA

Zona sporta i rekreacije planira se u dijelu području Plana kao sportski sadržaji. U zoni je moguća gradnja sadržaja bez smještajnih kapaciteta. Prostor se sastoji od šetnice te zelenih površina na kojima raste visoko i nisko raslinje.

1.3.2. JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA

Unutar obuhvata nalaze se sadržaji javne i društvene namjene. To su: javni sanitarni čvor, veslački klub i ribolovni saveza „Arbun“. Svaki se nalazi u zasebnom objektu. Objekti su prizemnice. Predviđa se njihova rekonstrukcija te dogradnja objekata ribolovnog saveza i veslačkog kluba.

1.3.3. GOSPODARSKA NAMJENA – UGOSTITELJSKO TURISTIČKA

Unutar obuhvata nalazi se sadržaj ugostiteljsko-turističke namjene, a to je restoran Plaža. Dopušta se njegova rekonstrukcija, te zadržavanje postojećih gabarita.

1.3.4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Javne zelene površine (Z1) su neizgrađeni prostor, zelene površine uređuju se pretežito kroz očuvanje postojeće vegetacije te uz dopunu novim autohtonim zelenilom. U sklopu zelenih površina mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

1.3.5. POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Površine infrastrukturnih sustava namijenjene su smještanju prometnih površina (koridori primarne i sekundarne mreže prometnica ) te ostalih infrastrukturnih građevina (vodovod, odvodnja, elektroenergetski objekti, telekomunikacije).

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Unutar obuhvata nalazi se objekt ugostiteljsko-turističke djelatnosti, restoran Plaža. Dopuštena je rekonstrukcija postojećeg objekta uz zadržavanje postojećih gabarita. Ne dozvoljava se nikakvo širenje van postojećih gabarita naznačenih na karti 4. Način i uvjeti gradnje.

Postojeći objekti (trgovina suvenira i ugostiteljstvo) unutar zone(R1-1) se zadržavaju privremeno do privođenja namjeni. Predviđeno je postavljanje kioska i štandova(tipske privremene manje montažne građevine) koje služe za prodaju tiska, suvenira i vršenje drugih manjih ugostiteljskih usluga. Uvjeti za postavljanje građevina (lokacija, oblik, materijali, namjena i dr.) određuju se odlukom predstavničkog tijela Grada Makarska, a u skladu sa zakonom.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

U obuhvatu su smješteni objekti veslačkog kluba i ribolovnog saveza „Arbun“. Dozvoljava se rekonstrukcija postojećih objekata i dopušta se proširenje postojećih gabarita. Ribolovni savez „Arbun“ pruža se prizemno na površini od cca. 138 m². Predviđa se njegovo proširivanje za 10%, te mogućnost dogradnje kata. U sklopu istog predviđa se manji trgovački prostor u kojem je namijenjena prodaja ribolovne opreme.  Prizemnica Veslačkog kluba prostire se na cca. 194 m² i predviđa se njegova dogradnja do maksimalne površine od 225 m².

INFRASTRUKTURNI OBJEKT JAVNE NAMJENE – SANITARNI ČVOR

U obuhvatu je smješten objekt javnog sanitarnog čvora. Dozvoljava se rekonstrukcija postojećeg objekta i predviđa se proširenje javnog sanitarnog čvora za 20%.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

U sklopu obuhvata UPU-a nije predviđena izgradnja stambenih građevina.

6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

6.1. JAVNE ZELENE POVRŠINE (Z1, Z2)

U sklopu obuhvata plana nalaze se javne zelene površine (Z1),  što je vidljivo na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina u mjerilu 1:1000. To je pretežno neizgrađen prostor oblikovan radi potrebe zaštite okoliša ( nestabilne padine,  zaštita od buke, zaštita zraka i sl.).

PARK – Z1-1

Na površinama javnog zelenila prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost površina. Za preventivnu zaštitu od požara potrebno je stalno održavanje površina uklanjanjem biljnog materijala u sloju prizemnog raslinja, kresanjem i uklanjanjem suhog granja. Javne zelene površine predviđene su u svrhu zaštite od mogućih negativnih utjecaja pri čemu se funkcija zaštite postiže sadnjom visokog i grmolikog zelenila koje formira barijeru kojim se smanjuju  nepovoljni utjecaji. U sklopu zelenih površina mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

PARK SA SPOMENIKOM – Z1-2

Na površinama javnog zelenila prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. U sredini obuhvata se nalazi spomenik koji se zadržava u postojećem obliku.

DJEČJE IGRALIŠTE – Z2

U sklopu dječjeg igrališta mogu se graditi i uređivati rekreacijske površine i igrališta bez objekata, komunalna infrastruktura, pješački putovi, staze, odmorišta.

6.2. SPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA (R1, R3)

SPORT – R1

Zona sporta  planira  se u građevinskom  području  naselja  kao športski  sadržaji unutar Plana. U zoni sporta, omogućava  se gradnja i uređenje otvorenih športskih igrališta sa pratećim sadržajima bez smještajnih kapaciteta. Na površinama sporta prvenstveno se zadržava i održava postojeće zelenilo, a kod zamjene i sadnje novog raslinja prednost treba dati autohtonim vrstama. Na svim površinama potrebno je osigurati dostupnost i prohodnost površina.

SPORT – R1-1

Zona sporta  planira  se u građevinskom  području  naselja  kao športski  sadržaji unutar Plana. U zoni sporta, omogućava  se gradnja i uređenje otvorenih športskih igrališta sa pratećim sadržajima bez smještajnih kapaciteta. Unutar zone se omogućava privremeno postavljanje kioska i štandova prema odluci Grada Makarske do privođenja namjeni.

PLAŽA – R3

Na obalnom području mora unutar obuhvata Plana određena je rekreacijska zona kupališta R3 (uređena plaža). Dozvoljene su intervencije na obalnom rubu u smislu oblikovanja plaže (obnavljanje šljunka, uređenje platoa i sunčališta) i njene zaštite. Uređene plaže obuhvaćaju otvorene obalne površine namijenjene sunčanju i kupanju te plažne građevine za smještaj sanitarnog čvora, garderobe i tuševa.