## ODLUKA O DONOŠENJU ## IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ## NASELJA GLAVICA ## (konačni prijedlog)

Na temelju odredbe članka 109. stavka 6., članka 113. stavka 1. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13 i 65/17), odredbi Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 10/14, 05/15, 08/16 i 19B/17) i odredbe članka 36. stavka 1. Statuta Grada Makarske  (Glasnik Grada Makarske broj: 8/18), Gradsko vijeće Makarske na__ sjednici održanoj dana __.___2018. godine  d o n o s i

O D L U K U

o donošenju

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica

I       OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12), u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune UPU-a ili Plan.

Članak 2.

Izmjene i dopune UPU-a se odnose na izmjene tekstualnog dijela- Odredbi za provođenje, te grafičkog dijela. unutar granica obuhvata UPU-a.

Članak 3.

Izmjene i dopune UPU-a izradila je tvrtka Geoprojekt, d.d., Split.

Članak 4.

(1) Elaborat Izmjena i dopuna UPU-a -a sastavni je dio ove Odluke i sadrži:

Knjiga I.:

Opći dio

I      Tekstualni dio- Odredbe za provođenje

II     Grafički dio:

| 1. | Korištenje i namjena površina | M 1:1000 |
| --- | --- | --- |
|  | Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža: |  |
| 2.1 | Prometna mreža | M 1:1000 |
| 2.2 | Elektroenergetska i elektronička komunikacijska mreža | M 1:1000 |
| 2.3 | Vodovodna i kanalizacijska mreža | M 1:1000 |
| 3. | Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina | M 1:1000 |
| 4. | Način i uvjeti gradnje | M 1:1000 |

III    Prilozi:

- Obrazloženje/Sažetak za javnost

- Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

- Odluke

• Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 10/14, 05/15, 08/16 i 19B/17)

• Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj __/18)

Knjiga II. Plan mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

(2) Kartografski prikazi grafičkog dijela elaborata Izmjena i dopuna UPU-a iz stavka 1. ovog članka zamjenjuju kartografske prikaze iz grafičkog dijela Knjige I Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12).

(3) Knjiga 2 iz stavka 1. ovog članka zamjenjuje Knjigu III Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 9/12).

II.    ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U cijelom tekstu Odredbi riječi:

- „građevinske čestice” zamjenjuju se riječima: „građevne čestice“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

- „lokacijska dozvola“ zamjenjuju se riječima: „akt kojim se odobrava građenje” u odgovarajućem rodu, broju i padežu,

- „parcela“ se zamjenjuje riječima „„građevna čestica“ u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 6.

U članku 4., stavku 1., točka na kraju članka se zamjenjuje zarezom iza kojeg se dodaje tekst koji glasi: „a Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica objavljena je u Glasniku Grada Makarske broj 9/12.“;

dodaje se novi stavak s tekstom koji glasi:

„(2) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica temelje se na Odluci o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Glavica (Glasnik Grada Makarske broj 10/14, 5/15, 8/16 i 19B/17).“;

dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3.

1.3. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Članak 7.

U članku 8., stavku 1., u popisu namjena se briše „STAMBENA NAMJENA – S“

Članak 8.

Naslov ispred članka 10. koji glasi: „1.3.2. STAMBENA NAMJENA (S)“ i tekst članka 10 se brišu.

Članak 9.

U članku 17., stavku 1 briše se tekst: „i stambene namjene (S)“;

tekst stavka 2. se briše i zamjenjuje tekstom koji glasi:

„Na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje, prikazani su:

- dijelovi područja na kojima se planira:

gradnja samostojećih i dvojnih građevina u prostornim jedinicama 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. U prostornim jedinicama 1 i 5 je odredbama ovog Plana propisana mogućnost gradnje i samostojećih višestambenih građevina)

- gradnja višestambene samostojeće građevine u prostornoj jedinici broj 2

- manji rubni dijelovi područja na zapadnoj i južnoj granici koji se mogu pripojiti susjednoj stambenoj ili mješovitoj namjeni u postupku ishođenja odgovarajućeg akta za rekonstrukciju/gradnju ili utvrđivanje građevne čestice za izgrađenu građevinu“.;

tekst stavka 3. se briše i zamjenjuje tekstom koji glasi

„Na kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje, definirana je podjela prostora na prostorne cjeline unutar kojih se u postupcima ishođenja akata kojima se odobrava gradnja, sukladno odredbama ovog Plana mogu formirati građevne čestice. Posebno je označena prostorna cjelina broj 2. koja ujedno predstavlja i građevnu česticu za gradnju višestambene građevine mješovite namjene s  poliklinikom i hotelskim smještajnim kapacitetom, za koju se parcelacija može provesti temeljem UPU-a, prije ishođenja akta za gradnju.“

u tekstu stavka 4. se briše tekst koji glasi

„U zoni stambene namjene (S) može se graditi jedna stambena građevina kao i pomoćna građevina koja čini stambenu cjelinu.“

Članak 10.

U članku 22., stavku 1., iza druge alineje se dodaju nove alineje s tekstom koji glasi:

„ - gradnja višestambenih građevina je moguća na visinski nižim dijelovima obuhvata Plana i to

unutar prostornih cjelina broj 1 i 5, označenih na kartografskom prikazu br. broj 4. ovog

Plana, a kojima se glavni kolni priključak ostvaruje s prometnice OS 3 ili jugozapadnog dijela

prometnice OS 1, od stacionaže +540.000 do granice obuhvata Plana,

- na dijelu k.č. 3061/6 k.o. Makarska Makar namjene M1, označenom na kartografskom

prikazu broj 4. ovog Plana kao prostorna  cjelina/građevna čestica broj 2, moguća je gradnja

višestambene samostojeće građevine mješovite namjene s više od 8 stambenih jedinica,

poliklinikom i hotelskim smještajnim kapacitetom, pri čemu se za udio površine stambenih i

ugostiteljsko – turističkih smještajnih jedinica u odnosu na udio poslovne namjene

primjenjuje članak 26. ovog Plana,“.

Članak 11.

U članku 23., iza stavka 1., se dodaje novi stavak s tekstom koji glasi:

„Višestambene građevine se ne mogu graditi kao dvojne.“

Članak 12.

U članku 24., u stavku 1. se briše tekst „i stambene namjene (S)“,  i tekst „zamjena i rekonstrukcija“;

u stavku 2. se briše tekst: „i rekonstruirati“, a u tekstu „19. do 22“ se riječ „do“ zamjenjuje veznikom „i“.

Članak 13.

Članak 25 s pripadajućim tekstom se briše.

Članak 14.

U članku 27., iza stavka 1. dodaje se novi stavak s tekstom koji glasi:

„Na građevnim česticama koje su vrlo strme, moguća je izgradnja garaže na regulacijskoj liniji čestice, tako da potporni zid predstavlja pročelje garaže, koja mora biti potpuno ukopana u teren. U slučaju izvedbe zelene površine nad tako ukopanom etažom, površina garaže ne ulazi u izgrađenost čestice“.

Članak 15.

U članku 29., u stavku 2. , broj 2.5 se zamjenjuje brojem 2.3;

u stavku 4. tekst „Svaka građevna čestica mora“ zamjenjuje se tekstom „Građevne čestice mogu“. Na kraju teksta ovog stavka se dodaje tekst: „U skladu s člankom 3. točka 30. Zakona o prostornom uređenju, kolni pristup se može osigurati formiranjem dodatnih prometnih površina kao površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojima je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice. Uvjeti za dodatne prometne površine - kolne pristupe za niske stambene građevine i stambeno-poslovne građevine može biti minimalne širine 3,0 metra, kojeg je moguće planirati kao slijepu prometnicu s jednim trakom, najveće dužine 50,0 metara, ili kao jednosmjernu prometnu površinu minimalne širine 3,0 metra. Kolni pristup za višestambene objekte se može ostvariti isključivo s planiranih prometnica prikazanih na kartografskom prilogu Plana pod brojem 2.1.“;

dodaje se novi stavak s tekstom koji glasi: „Obuhvat zahvata za prometne površine određene ovim Planom formira se temeljem projekta prometnice i akta kojim se odobrava gradnja, a mogu ga činiti, osim kolnika i nogostupa i ostali dijelovi poprečnog profila ceste (pokos, nasip, potporni zid). Za dio zahvata osim kolnika i nogostupa, može se utvrditi da predstavlja površinu služnosti za izvedbu ceste (nepotpuno izvlaštenje u slučaju gradnje prometne površine kao javne, u vlasništvu Grada). Takav dio zemljišta se po izvedbi ceste može pripojiti susjednoj namjeni, odnosno građevnoj čestici namjene M1.“

Članak 16.

U članku 30.,, briše se zadnja rečenica.

Članak 17.

U članku 31., stavku 2., briše se tekst koji glasi: „na prometnicu planiranu prema Idejnom projektu: „Gradska prometnica na predjelu Glavica u Makarskoj“. i zamjenjuje tekstom koji glasi: „se planira priključiti na Ulicu Gradiščanskih Hrvata.“;

stavku 3., na kraju se dodaje tekst koji glasi: „Spoj prometnice na D8 projektirati u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN broj 95/14). Za kolni priključak na D8 u postupku ishođenja akta kojim se odobrava gradnja, temeljem Zakona o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta.“

stavku 9., broj 3,00 se zamjenjuje brojem 2,75, a riječ „obostranog“ se zamjenjuje riječima „ jednostranog (na zapadnoj strani)“;

stavku 10., riječ „južnog“ se zamjenjuje riječju „sjevernog“;

stavku 13.,  riječ „javnoprometnim“ se zamjenjuje riječju „prometnim“;

stavku 14.,  tekst „Kartografski prikaz broj 2.1. Prometna mreža sadrži i“;

stavku 15.,  tekst: „idejnih projekata za ishođenje lokacijskih dozvola kojima će se definirati faznost izgradnje i glavnih projekata na koje se ishodi potvrda od nadležnog tijela.“ se zamjenjuju tekstom: „projekata za ishođenje akata kojima se odobrava gradnja, a sve sukladno ovom Planu.“;

iza stavka 15 se dodaje novi stavak s tekstom koji glasi: „Za građevne čestice dio kojih se nalazi unutar zaštitnog pojasa državne ceste prema članku 55 Zakona o cestama, potrebno je poštovati zaštitni pojas uz obvezno ishođenje suglasnosti Hrvatskih cesta u postupku izdavanja akta kojim se odobrava građenje. U negradivom dijelu građevnih čestica prema državnoj cesti potrebno je planirati hortikulturno uređenje u funkciji zaštite od negativnog utjecaja prometa (buka, onečišćenja i dr.).“

Članak 18.

- U članku 34., stavak 1., briše se tekst: „ (obostrani ili jednostrani)“:

Članak 19.

U članku 35., stavku 1., briše se zadnja rečenica.;

u stavku 2., na kraju se briše tekst: „ili kao samostojeći. Potrebna visina samostojećih antenskih stupova proizlazi iz tehničkog rješenja, a maksimalno iznosi 70 m.“

u stavku 3., alineji 9., iza teksta „EKK – energetski kabel“ se dodaje tekst: „nazivnog napona„, a u tekstu ispod podnaslova Križanje“ se briše tekst: „EKK – energetski kabel od 1kV do 35kV	 .......0,5 m“ i tekst: „EKK – podzemni elektronički kom. kabel .... 0,5 m“ i zamjenjuje tekstom: EKK – energetski kabel do 1kV ..... 0,3 m“ i tekstom: „EKK – energetski kabel nazivnog napona većeg od 1kV do 35kV .....0,5 m“

u stavku 4., na kraju teksta se iza brojke 114/10 dodaju brojka 29/13“.;

u stavku 5., alineji 1. iza brojke 73/08 se dodaju brojke „90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17“;

u alineji 2. iza brojke  „42/09“ se dodaje brojka „75/13“;

alineja 3. se briše;

u alineji 4., iza brojke „114/10“ se dodaje brojka „29/13“;

Članak 20.

U članku 36., stavku 2., u prvoj tablici se od 4 retka brišu drugi i treći;

briše se tekst „Dalekovodima, kada se grade kao zračni vodovi, potrebno je osigurati slijedeće zaštitne pojaseve“,

briše se tablica ispod teksta za dalekovode;

brišu se slijedeće dvije alineje ispod teksta za dalekovode;

u trećoj alineji se tekst „lokaciju odabrati“ briše i zamjenjuje tekstom „lokacije su odabrane“,; tekst „a u pravilu se postavljaju“ se zamjenjuje tekstom „i postavljene su“;

četvrta i šesta alineja se brišu,

u alineji 13., tekst „(50 cm)“ se briše i zamjenjuje tekstom: „0,5 m za energetske kabele nazivnog napona do 10kV; 1,0m za energetske kabele nazivnog napona većeg od 10kV do 35 kV i 2,0m za energetske kabele nazivnog napona većeg od 35kV.“ Briše se tekst: „Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 45°“. Dodaje se tekst: „Križanje energetskih kabela i podzemnih elektroničkih komunikacijskih kabela izvodi se u pravilu pod kutem od 90º, ali ni u kojem slučaju kut ne može biti manji od 45º. Okomita udaljenost na mjestu križanja između najbližeg energetskog kabela i najbližeg elektroničkog komunikacijskog kabela iznosi minimalno 0,3m za energetske kabele nazivnog napona do 1kV, a 0,5m za energetske kabele nazivnog napona većeg od 1kV do 35kV.“

stavku 3., tekst u točki 1. se zamjenjuje tekstom: „Zakona o gradnji NN broj 153/2013 i 20/17, Zakona o prostornom uređenju NN broj 153/13 i 65/17“

u točki 3 se brojke u zagradi zamjenjuju brojkama: „71/2014, 118/14, 154/14“

tekst točke 4. se mijenja i glasi: „Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom

energijom NN br. 88/2012“.

tekst točke 5. se mijenja i glasi: „Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska

postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1kV NN br. 105/2010.“

u točki 7. se iza brojke „38/77“ dodaje brojka „13/78“.

tekst točke 8. se mijenja i glasi: „Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  NN

br. 5/2010“

u točki 9. se iza brojke „204/03“ dodaje brojka: „98/2011“.

Članak 21.

U članku 37., stavku 2., iza stavka 2., dodaje se novi stavak s tekstom koji glasi: „Sukladno zahtjevu Hrvatskih voda, određuje se slijedeće: „Daljnjoj izgradnji zahvata u prostoru se može pristupiti tek po osiguranju dostatnih količina vode u vodoopskrbnom sustavu, odnosno uz suglasnost nadležnog komunalnog poduzeća“.

Članak 22.

U članku 38., u tekstu pod naslovom „Fekalna kanalizacija“, iza druge rečenice se dodaje tekst koji glasi:

„Otpadne vode sa područja UPU Glavica odvode se postojećim kolektorima u istočni podsustav Kanalizacijskog sustava grada Makarske prema PPUG-u Makarske. Istočnim se podsustavom od poluotoka Osejava sustavom glavnih i sekundarnih gravitacijskoh kolektora, uz prepumpavanje preko CS Marineta pripadajućim tlačnim cjevovodom, otpadne vode odvode do CS Pliščevac. CS Pliščevac prepumpava cjelokupne otpadne vode i istočnog i zapadnog podsustava tlačnim cjevovodom do lokacije uređaja za pročišćavanje na poluotoku Sv. Petar odakle se postojećim podmorskim ispustom duljine 1500 m difuzorom duljine 38,50 m ispuštaju u more na dubinu od 68 m.“ U predzadnjoj rečenici se oznaka „Ø 220 mm“ zamjenjuje oznakom „Ø 200 mm“:

u tekstu pod naslovom „Oborinska kanalizacija“, briše se tekst: „nakon tretmana u separatoru ulja i masti,“, briše se tekst: „ili upojnu jamu“, a tekst: „lokacije separatora“ se zamjenjuje tekstom: „mjesta ispusta“. Tekst: „Sve potrebne građevine, kao što su; kanalizacijski revizijski otvori i separator, ako se izvode od betona, moraju biti od vodonepropusnog betona.“ se briše.

Članak 23.

U članku 41., stavku 2., u tekstu u zagradi se veznik „i“ zamjenjuje zarezom, a iza brojki 60/08 dodaje tekst „i 87/09“.

Članak 24.

U članku 43., iza stavka 2. se dodaju  novi stavci s tekstom koji glasi:
„Temeljna mjera zaštite okoliša je izgradnja planirane komunalne infrastrukture i hortikulturno i parterno uređenje građevnih čestica odnosno okoliša građevina. Obzirom na namjenu prostora ne predviđa se mogućnost značajnih štetnih utjecaja na okoliš.

Planiranom komunalnom infrastrukturom se negativni utjecaji na okoliš bitno umanjuju ili otklanjaju kroz slijedeće mjere i rješenja:

- planiran je razdjelni sustav kanalizacije,

- planiran je zatvoreni sustav odvodnje,

- planirana je odgovarajuća vodoopskrba područja UPU-a.“

Članak 25.

U članku 45., stavku 2., briše se broj „20/03“, a iza broja „30/09“ dodaje zarez i brojevi: „ 55/13, 153/13, 41/16“.

Članak 26.

U članku 46., stavku 2, alineja 4. se briše,

u alineji 6. brojka „101/2009“ zamjenjuje brojkom „101/2012“,

u alineji 7. brojku u zagradi „2009“ zamjenjuje se brojkom „2012“

alineje 8. I 9. se brišu

Članak 27.

U članku 48., u stavku 1. briše se broj 3.

iza stavka 2. se dodaju  novi stavci s tekstom koji glasi:

„Sukladno „Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN 82/15), te „Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja“, sastavni dio planske dokumentacije je izvadak iz „Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Makarske“ (Klasa: 810-01/10-10/13, Urbroj: 2147/05-08-1/1-11-4), naslovljen „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja  Grada Makarske“, koji je usvojen na Gradskom vijeću 15.3.2011. godine). Prema zahtjevu DUSZ- Područni ured za zaštitu i spašavanje, Split, u ovom planu su implementirani elementi iz navedenog akta, a koji su relevantni za područje obuhvata, kao i zahtjevi Ministarstva unutarnjih poslova, PU Splitsko dalmatinska, u odnosu na zaštitu od požara.

Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15): „vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi te ... hoteli, autokampovi, i slično, u kojima se zbog buke ili akustičke izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje te preko istog osigurati provedbu javnog uzbunjivanja i prijem priopćenja nadležnog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama za zaštitu koje je potrebno poduzeti. Vlasnici građevina dužni su, bez naknade, na zahtjev Državne uprave dopustiti postavljanje uređaja za uzbunjivanje građana i korištenje električne energije”.

Članak 28.

Naslov iznad članka 52.  koji glasi:„10.1. OBVEZA IZRADE DETALJNIH PLANOVA UREĐENJA“ se briše;

tekst članka 52. se briše i zamjenjuje tekstom koji glasi:

„Izgradnja planiranih sadržaja realizirat će se u skladu s odredbama ovog Plana, za pojedinačne zahvate u prostoru.

Etapnost gradnje planiranih sadržaja treba uskladiti s dinamikom izgradnje planirane infrastrukture, uz osiguranje uvjeta – pristupne ceste, vodoopskrbe, elektroopskrbe, oborinske odvodnje, te odvodnje otpadnih voda.

Akti kojima se odobrava gradnja za prometnice, te objekte i uređaje komunalne infrastrukture temelje se na projektima i drugim potrebnim stručnim podlogama izrađenim u skladu s ovim Planom i posebnim propisima. Omogućava se etapna provedba Plana, na način da se izrađuju projekti i ishode akti kojima se odobrava gradnja za pojedine ulične poteze, kojima se osigurava kolni pristup i mogućnost priključenja pojedinih prostornih cjelina i građevnih čestica na komunalnu infrastrukturu.

Parcelacija zemljišta se provodi temeljem odredbi UPU-a u postupcima ishođenja akata kojima se odobrava gradnja za dijelove područja na kojima je u kartografskom prikazu broj 4. definirana podjela na prostorne cjeline. Parcelacija građevne čestice broj 2. se provodi temeljem UPU-a ili u postupku ishođenja akta za gradnju. Manji dijelovi zemljišta na istočnom i južnom rubnom području plana se mogu priključiti kontaktnoj zoni - građevnim česticama mješovite namjene, u postupku izdavanja akta za rekonstrukciju/gradnju ili rješenja o utvrđivanju građevne čestice postojeće građevine.

Omogućava se fazna gradnja zahvata u obuhvatu plana, u kojem slučaju se izdaje lokacijska dozvola kojom se određuju pojedine faze zahvata.“

III	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Elaborat  Izmjena i dopuna UPU-a je izrađen u pet izvornika koji se čuvaju u:

- Pismohrani Gradskog vijeća Grada Makarske

- Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo  (2 primjerka)

- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

(2) III. Izmjene i dopune UPU-a su izrađene i na CD-rom mediju, u pdf i word formatu.

Članak 30.

Uvid u elaborat Izmjena i dopuna UPU-a moguće je obaviti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske, Makarska, Obala kralja Tomislava 1

Članak 31.

Izmjene i dopune UPU-a će se primjenjivati u razdoblju od stupanja Odluke o donošenju na snagu.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Makarske“.

Klasa: 350-02/10 – 20/8

Urbroj: 2147/01-05-02/2-18-176

Makarska, _____________ 2018.                                 Predsjednik Gradskog vijeća

Marko Ožić – Bebek,dr.med.