INVESTITORI:	                     GRAD MAKARSKA

21300 Makarska

Obala k. Tomislava 1

OIB: 53515145212

GRAĐEVINA:                       POSLOVNA ZGRADA (ADAPTACIJA)

LOKACIJA:	                        MAKARSKA, Ulica Stjepana Ivičevića 34

č. zem. 4327, K.o. Makarska-Makar

TD:	                                       735/16

Z. OZNAKA PROJEKTA:     L-65

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

ZA ADAPTACIJU GRAĐEVINE „MERKUR 5“

u zgradu javne i društvene namjene

(gradska knjižnica i prostori udruga)

GRADSKA KNJIŽNICA MAKARSKA -na dvije etaže

/sa svim odvojenim unutrasnjim radovima

od etaze prizemlja-na traženje investitora-

ali sa svim radovima koji se odnose na

vanjsko uredjenje i popravak  fasade,te uredjenjem

prilaza knjiznici ,a koji se odnose na cjelokupan

izgled objekta

PROJEKTANTI:

Sanda Lončar-Lukić, dipl. ing. arh.

MJESTO I DATUM: MAKARSKA, srpanj 2016.

detaljno razdvajanje radova -rujan 2016

NOVO- izbacivanje unutr. rampe na zahtjev investitora-ozujak 2017.

OPĆI  KALKULACIJSKI  UVJETI  TROŠKOVNIKA

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim

važrećim propisima, standardima i normativima.

Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali

kvalitete tražene projektom.

Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati te ju predočiti na tehničkom pregledu objekta.

U opisu svake stavke troškovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji  rada i crteži

dati ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finalizira-

noga rada naznačenoga u stavci.

Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilištu , pomoćne skele neće se posebno

obračunavati već su predmet stavki troškovnika.

Troškove pripreme, osiguranja kao i raspreme gradilišta snosi izvoditelj radova.

Količine date u stavkama troškovnika su tzv. “idealne količine” bez dodataka za preklope, rastur

ili slično te navedeno treba uključiti u jedinične cijene.

Prije početka radova pregledati lokaciju i objekt, te sve što je bitno za početak izvođenja radova, a

preporučuje se da i sam ponuditelj prije davanja ponude  izvrši uvid na objektu,  te u svezi sa istim

neće se uvažavatni  naknadne primjedbe.

Moguce povecanje nepredvidenih  radova u tijeku izvodenja,  jer se radi o adapataciji na straoj zgradi.

Obavezan strucni nadzor arhitekte.

I   DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI

Sva probijanja i rušenja izvoditi tako da ne dođe do oštećenja dijelova objekta kojse ne ruše i da se

ne dovede u pitanje siguran rad pri rušenju.  Sva rušenja i probijanja izvesti točno po projektnoj do-

kumentaciji i u suglasnosti sa projekantom i statičarom.

Ukoliko se izvođenjem ovih radova dovodi u pitanje statička sigurnost objekata i djelova bjekta koji

se ne ruše potrebno je izraditi projekat rušenja.

Kod rušenja ovakvih elemenata potrebno je odobrenje odgovornoga statičara.

Prije rušenja izvršiti se demontaže po troškovniku zbog razvrstavanja otpadnog materijala.

Materijal nastao rušenjem privremeno deponirati u  neposrednoj blizini objekta te ga po završetku

ovih radova utovariti i odvesti na mjesnu deponiju.

Sve iskope kao i ostale zemljane radove treba izvesti točno po projektnoj dokumentaciji.

Predviđenu kategoriju tla po troškovniku treba provjeriti u toku iskopa te ukoliko ne odgovara opisu

iz troškovnika  treba ustanoviti stvarnu kategoriju.   Sve promjene i izmjene evidentirati građevinskim

dnevnikom.  Sve promjene i izmjene evidentirati građevinskim dnevnikom.

Način obračuna otkopa ili iskopa je po l m3 u sraslom stanju na osnovu profila snimljenih prije i poslje

izvođenja iskopa.

Koeficijent stalnoga ili privremenoga povećanja zapremine obračunava se količinski u stavkama trans-

porta i prijenosa.

Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena te uklanjanje cijeloga otpadnoga materijla sa gradili-

šta što se posebno ne obračunava.

Zemljani radovi obračunavati će se po važećim normama GN-200.

Svi kameni materijali moraju odgovarati važećim standardima i normativima.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-    sav rad, materijal i druge troškove

-    radne skele

-    sav rad na rušenjima, probijanjima i iskopu

-    utovar i odvoz otpadnoga materijala

-    sva podupiranja i osiguranja dijelova koji se ne ruše

-    primjenu mjera zaštite na radu po zakonu

-    otklanjanje eventualno pričinjenih šteta

-    čišćenja u tijeku i po završetku radova

I    DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI

- Demontaža  sanitarnih uređaja i sanitarne  galanterije u

WC-u u 1. katu, sa prijenosom na privremenu  gradiliš-

tnu deponiju,  do utovara i odvoza,  što se obračunava

posebnom stavkom  ovog troškovnika.

paušalno

- Demontaža  ograda unutarnjeg i vanjskog stubišta, te

ograde ulazne terase 1. kata, sa prijenosom  otpadnog

materijala  na  privremenu gradilištnu  deponiju,  do

utovara i  odvoza, što se obračunava posebnom stav-

kom ovog  troškovnika.

Obračun po 1 m1 demontirane ograde.

m1                          37,90         2. FAZA

- Demontaža ostalog: reklama, kanalica,

zakački grilja, te ostalog nepotrebnog sa zidova fasade

objekta, sa prijenosom  otpadnog  materijala na pri-

vremenu gradilištnu deponiju, do utovara i odvoza, što

se obračunava posebnom stavkom ovog troškovnika.

Sve po uvidu na licu mjesta.

paušalno

4.    Rušenje pregradnih  zidova wc-a 1.kata, od šuplje opeke, obostr-

ano žbukanih, sa  prijenosom  otpadnog materijala na

privremenu gradilištnu deponiju, do utovara i odvoza,

što se obračunava posebnom stavkom.

Debljina pregradnog zida je cca 12 cm.

Obračun po 1 m2 srušenih pregradnih zidova.

m2                              15,00

5.     Rušenje podova od keramičkih pločica na 1. katu , na

pozicijama  izgradnje  novih  sanitarnih  čvorova, do

armirano-betonske konstrukcije,  sa prijenosom otpa-

dnog materijala na privremenu gradilištnu deponiju,

do utovara i odvoza,  što se  obračunava  posebnom

stavkom ovog troškovnika.

Prethodno izrezati podove na linijama rušenja, u du-

ljini od cca 27,00 m1.

Obračun po 1 m2 srušenih podova.

m2                              16,00

6.     Rušenje keramickih pločica  ulazne  terase 1. kata,

zbog polaganja novog kamena

do armirano-betonske konstrukcije,

sa prijenosom  otpadnog  materijala  na  privremenu

gradilištnu deponiju, do utovara i odvoza, što se obr-

ačunava posebnom stavkom ovog troškovnika.

Obračun po 1 m2 srušenoga poda.

m2                              32,70

7.     Rušenje betonske postojece rampe unutar  1. kata -istok ispred

bivsih  ulaznih vrata, sa prijenosom otpadnog materijala na privremenu

gradilištnu deponiju, do utovara i odvoza, što se obr-

ačunava posebnom stavkom ovog troškovnika.

Debljina rampe je 0-25 cm.

Obračun po 1 m2 srušene betonske rampe..

m2                               2,80        2. FAZA

8.     Rušenje dijela ploče sa ker.plocicama  nad 1. katom,

za podiznu platformu za invalide, sa sa prijenosom otpadnog materijala

na privremenu gradilištnu deponiju,  do utovara i odv-

oza, što se obračunava posebnom stavkom.

Konstrukciju pravilno izrezati na linijama rušenja.

Izvesti pod nadzorom i po odobrenju ovlaštenog stat-

ičara.

Obračun po 1 m1 izvedenog rezanja, te po 1 m2 sruš-

ene konstrukcije, sa prijenosom materijala.

a )  rezanje armirano-betonske ploče, sa podom, deb-

ljine cca 25 cm

m1                               7,00      2. FAZA

b )  razbijanje armirano-betonske ploče, sa prijenos-

om materijala.

m2                               4,00      2. FAZA

9.     Štemanje šliceva i proboja za nove instalacijske vodove,

u armirano-betonskim konstrukcijama objekta, sa prijen-

osom otpadnog  materijala  na  privremenu  gradilištnu

deponiju, do utovara i odvoza,  što se obračunava poseb-

nom stavkom ovog troškovnika.

Sve špo projektima i uvidu u objektu.

paušalno

10.   Demontaža vanjske i unutarnje stolarije, sa prijenosom na

privremenu  gradilištnu deponiju,u prostoru buduce knjiznice

kroz 1 kat i potkrovlje , do utovara i odvoza, što

se obračunava posebnom stavkom ovog  troškovnika.

Obračun po 1 kom demontiranih vrata i prozora.

a )  otvori do 2,0 m2

kom                          30     2. FAZA

b )  otvori preko 2,0 m2

kom                           2

paušalno

11.     Rušenje prilaza i ostecenog  nogostupa, /od radova za hidr.mrezu /

i inace od starosti-od kulir ploča postavljenih u cementnom mortu

na betonsku podlogu, sa prijenosom otpadnog  materijala na privremenu gradili-

štnu deponiju,  do utovara i odvoza, što se obračunava

posebnom stavkom ovog troškovnika.

Debljina poda je cca 15 cm.

Obračun po 1 m2 srušenih podova prilaza i nogostupa..

m2                              50,00

12.     Rušenje poplocanja uz glavnu ulicu  objekta na sjeveroistočnoj srani, od

rešetkastih podnih betonskih elemenata, postavljenih

u cementnom mortu na betonsku podlogu,  sa prijeno-

som  otpadnog   materijala na privremenu gradilištnu

deponiju, do utovara i odvoza, što se obračunava pos-

ebnom stavkom ovog troškovnika.

Debljina poda je cca 18 cm.

Obračun po 1 m2 srušenoga poda.

m2                              70,00      2. FAZA

13.     Rušenje betonskih rubnjaka i zidića, sa temeljima, sa

prijenosom otpadnog materijala na privremenu gradil-

ištnu deponiju, do utovara i odvoza, što se obračunava

posebnom stavkom ovog troškovnika.

Obračun po 1 m3 izvedenoga rušenja.

m3                            9,70       2. FAZA

14.    Površinski iskop na dijelovima vanjskih površina, koje

se ozelenjavaju, te iskop jama za sadnju stabala, veliči-

ne 150 x 150 x 150 cm, u tlu B kategorije, sa deponira-

njem materijala na gradilištu, do utovara i odvoza, što

se obračunava posebnom stavkom ovog troškovnika.

Dno isplanirati sa točnošću + 2,0 cm.

Obračun po 1 m3 izvedenoga iskopa u sraslom stanju.

m3                              50,00       2. FAZA

15.    Utovar otpadnog materijala nastalog rušenjima i isko-

pom u kamione, te odvoz istoga na deponiju  građev-

inskog otpada, koju osigurava izvoditelj radova.

Količinom naznačenom u stavci obuhvaćeno je i pov-

ećanje zapremine materijala uslje rastresitosti.

Obračun po 1 m3 odvezenoga materijala u rastresitom

stanju.

m3                            30,00

16.    Izrada tucaničke podloge, kao podloge armirano-beto-

nskoj podlozi prilaza i nogostupa, od zdravoga kame-

noga agregata određene granulacije.

Podlogu isplanirati sa točnošću  + l,0 cm, te ju dobro

nabiti vibronabijačem do potrebne zbijenosti.

Debljina podloge je l0 cm u zbijenom stanju.

Obračun po l m2 izvedene tucaničke podloge.

m2                            50,00

17.    Dobava, dovoz i ugradnja plodne zemlje, na površine

koje se ozelenjavaju, sa razastiranjem i planiranjem.

Zemlja je plodni humus pomješan sa tresetom u omje-

ru po uputama stručnjaka za hortikulturu, za sadnju

platana i mediteranskog bilja.

Obračun po l m3 ugrađene plodne zemlje.

m3                            40,00            2. FAZA

UKUPNO DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI :

II   BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI   RADOVI

BETON

Betonske i armirano-betonske radove izvesti točno po opisima stavaka u troškovniku u skladu sa važećim

standardima i normativima za nearmirane i armirane betone.  Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili

armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo  jednu vrstu cementa.

Beton klase B l  koji se sprema na gradilištu mora zadovolhjavati minimalne količine cementa za određenu

vrstu betona, odgovarajući vodocementni faktor i konzistenciju prema mjestu ugradnje.

Beton se ugrađuje u slojevima, dobro nabija i vibrira a eventualne prekide betoniranja izvoditi stepenasto i

to u suglasnosti nadzornoga inženjera.

Betoniranje nosača, stupova i ploča izvesti po projektu i uputama statičara.

Beton B II klase proizvodi se isključivo u betonari prema recepturama za svaku marku betona ovjerenu od

nadležne institucije a na gradilište se prijevozi auto-mješalicom.

Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehničkim mjerama “ bez poseb-

ne naplate. Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.

Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskome sastavu predviđenome u “Pravilniku o

tehničkim mjerama”.  Beton se mora mješati strojno za sve betonske i armirano betonske konstrukcije.

Marke betona određuju se prema statičkome proračunu i u dogovoru sa statičarom. Nadzorni inženjer zadrž-

ava pravo izvanrednoga ispitivanja betona a u slučaju pozitivnoga  nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.

Obračun se vrši po postojećim normativima GN-400 - l.

Beton treba njegovati po tehničkim propisima te zaštititi od vremenskih utjecaja za vrijeme vezanja.

Svi radovi moraju odhgovarati standardima i normativima važećim u Republici Hrvatskoj.

OPLATA

Za sve betonske elemente i djelove betonskih elemenata gdje je potrebna oplata istu treba postaviti po planu

oplate. Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja u konstrukciji .

Prije betoniranja stupova oplatu treba potaviti tako da na jednoj strani pri dnu ostane otvor kako bi se osnova

stupa mogla očistiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti.

Kod skidanja oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja izbetoniranih elemenata . Oplata se izvodi kao gl-

atka za betonske elemente koji se posebno ne obrađuju.

Građa za tesarske radove mora biti zdrava i suha te mora odgovarati važečim standardima u Republici Hrvatskoj.

Obračun se vrši po važečim normama GN-601.

ARMATURA

Armiračke radove izvesti po planovima armature i statičkome računu a po važećim standardima i propisima.

Željezo se upotrebljava po oznakama  :

-  glatki čelik                                       GA  240/360

-  rebrasti čelik tvrdi                            RA  400/500

-  mreža od glatke hlad. vućene žice    MAG 500/560

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja armature. Prije početka betoniranja armaturu pregledava

dava nadzorni inžinjer investitora ili statičar kod složenih konstrukcija te upisivanjem u dnevnik odobrava

betoniranje.  Prije betoniranja željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u

skladu sa tehničkim propisima.

Po potrebi veći profili od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d=30 cm il na sraz / sučelice /.

Varenje se mora obaviti po propisima za ovu vrstu varenja od ispitanog varioca i zatim pregledom svaki

var ispitati od stručne i nadležne osobe.  Radovi se obračunavaju po važećoj normi GN- 400

Jedinična cijena treba sadržavati :

-  Sav potreban rad i materijal sa transportima - dovozi, spremanja, izrada oplate, ugradnje i drugo.

-  Zaštitu izbetoniranih elemenata od atmosferskih utjecaja i utjecaja temparature.

-  Ostavljanje proboja i šliceva za instalacije.

-  Poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih propisa

-  Čišćenje nakon završenih radova.

-  Otklanjanje eventualno pričinjenih šteta.

II   BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI

1.      Betoniranje  armirano-betonskih  podloga  prilaza i

nogostupa, betonom klase C 25/30, na isplaniranoj

i dobro nabijenoj tucaničkoj podlozi.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem, te njegovati

po tehničkim propisima do potpunog vezanja.

Betoniranje malih presjeka do 0,12 m3/ m2.

Površinu dobro izravnati.

Debljina podloge je 10 cm.

Obračun po 1 m2 izbetonirane armirano-betonske

podloge.

m2                           65,50

2.      Betoniranje  betonskih  temelja  rubnjaka, betonom

klase C 25/30, djelomično u oplati.

Beton nabiti,  te njegovati po  tehničkim propisima

do potpunog vezanja.

Betoniranje malih presjeka do 0,12 m3/ m2.

Obračun po 1 m3 ugrađenog betona.

m3                            9,70         2. FAZA

3.      Dobava,  sječenje, vezivanje i  ugradnja  potrebne

rebraste i mrežaste armature.

Obračun po 1 kg ugrađenog građevinskog čelika.

kg                          100,00

UKUPNO  BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI  :

III    ZIDARSKI RADOVI

Svaki rad podrazumjeva se kompletno izveden i dogotovljen u koliko to nije opisom stavke drugačije

naznačeno, a prema projektu i opisu troškovnika.

Svi materijali potrebni za izvođenje zidarskih radova moraju odgovarati važećim  propisima i standar-

dima te za iste treba pribaviti odgovarajuče ateste.

Eventualne promjene materujala, te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pism-

enim dogovorom sa projektantom i nadzornim inžinjerom.

Pijesak mora biti potpuno čist, oštar i bez primjesa blata ili organskih tvari. Odplahivanje sadržina u

pijesku za mort ne smije prelaziti 5 % po težini, inače se pijesak mora prati.

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, a materijal iz kojega je izvedena ne smje sadrž-

avati salitru. Marka opeke je MO-15 ukoliko nije drugačije traženo stavkom.

Voda mora biti čista bez ikakvih primjesa i organskih tvri .

Mort se smje pripremiti samo u količini koja se može potrošiti prije nego što otpoćne vezanje morta.

Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima sa spojnicama debljine 1 cm ispunjenim mortom.

Mort treba odgovarati omjerima po količinama materijala a čvrstoća i kvaliteta mora biti po thničkim

propisima.

Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme a zidovi imstropovi prije žbikanja moraju biti suhi.

Prije žbukanja plohe dobro očistiti i navlažiti.

Spojnice moraju biti  udubljene cca 2 cm od plohe zida.

Podizamje potrebnih radnih skela, prilaza, zaštitnih ograda i sl. ne obračunava se posebno i ulazi u je-

diničnu cijenu svake stavke.

Od ovoga se izuzima cijvna skela za izvođenje radova na pročelju.

Svi materijali i materijali moraju odgovarati važečim standardima i normativima za Republiku Hrvatsku.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-  sav materujal sa na gradilište.

-  sve pomočne i osnovne radove.

-  sve prijenose i deponiranja na gradilištu.

-  sve alate i strojeve.

-  popravak štete učinjene svojim i tuđim radovima.

-  uklanjanje nedostataka i čišćenja nakon radova.

III   ZIDARSKI  RADOVI

1.     Krpanje zidova i stropova 1 kata i potkrovlja reparaturnim mortom, na pozi-

cijama prolaza novih instalacijskih vodova.

Konačni obračun će se izvršiti po stvarnim troškovima.

Po projektima instalacija i uvidu u objektu.

paušalno

2.    Izrada cementnog estriha kao zaštite izolacijskih slojeva

podova novih sanitarnih čvorova, 1.kata cementnom smjesom za

estrihe. U smjesu dodati  poliesterska vlakna za armiranje,

te ga od zidova odvojiti spužvastim filcom deb. 5 cm.

Gornju površinu izravnati i zagladiti za prihvat podova.

Debljina cementnog estriha je 4- cm.

Obračun po 1 m2 izvedenog cementnog estriha.

m2                             15,00

3.    Izrada cementnog namaza u podnoj niši 1.kata vertikalno podi-

zne rampe za invalide, cementnim mortom omjera 1:3.

Gornju površinu izravnati i zagladiti za prihvat poda.

Debljina cementnog namaza je 2 cm.

Obračun po 1 m2 izvedenog cementnog nasmaza.

m2                              4,00        2. FAZA

4.    Zidarska krpanja i brtvljenja oko novougrađenih aluminij-

skih vanjskih otvora - vrata i prozora, cementnim mortom

omjera 1:3.

Obračun po 1 kom ugrađenih otvora.

a )  veličina otvora do 2,0 m2

kom                            30          2. FAZA

b )  veličina otvora preko 2,0 m2

kom                             2

5.     Čišćenje fuga kamenih zidova pročelja zgrade, ispiranje prašine,

te fugiranje istim svijetlim cement-vapnenim mortom.

Prethodno pregledati kompletno kameno pročelje i izvrš-

iti popravke eventualno oštećenih površina.

Obračun po 1 m2 fugiranih površina kamenih pročeljnih

zidova.

m2                            374,50

6.    Dostava,  montaža i demontaža željezne cijevne skele za

potrebe izvođenja radova na pročelju objekta.

Montirana skela  mora  zadovoljavati sve  propise zaštite

na radu.

Obračun po 1 m2 montirane skele.

m2                              565,50

7.     Dobava i postava kulir ploča iz proizvodnog programa

kao “Semmelrock” ili jednakovrijedan, napodove prilaza i nogostupa.

Ploče su veličine 40 / 40 / 4 cm, u crnom tonu.

Postava u cementnom mortu omjera 1:3 na betonsku

podlogu.  Detalj postave daje projektant eksterijera.

Obračun po 1 m2 gotovih podova.

m2                             65,50

8.     Dobava i postava betonskih rubnjaka uz prilaze, nogos-

tupe i zelene površine, crne, tj. tamno sive boje, u stilu

ploča iz prethodne stavke.

Rubnjaci su presjeka 16 / 28 cm..

Postava u sviježi beton temelja rubnjaka.

Obračun po 1 m1 ugrađenih rubnjaka.

a )  ravni rubnjaci

m1                             68,00      2. FAZA

b )  rubnjaci postavljeni u radiusu

m1                             20,00     2. FAZA

Napomena:

U 1. fazi  izvedbe radova zadržavaju se postojeći   ivičnjaci

9.    Izrada cementnog estriha u nagibu, na ulaznoj terasi 1. kata,

cementnom smjesom za estrihe.

U smjesu dodati  poliesterska vlakna za armiranje, te ga

od zidova odvojiti spužvastim filcom debljine 0,5 cm.

Debljina cementnog estriha je 4-6 cm.

Obračun po 1 m2 izvedenoga estriha.

m2                             32,70

10.    Pregled krovnih površina, te zamjena oštećenog crijepa,

i drugi zidarski popravci na krovu.

Naročitu pažnju obratiti na pozicije vlaženja uz krovne

prozore.U stavku uracunati moguce izolacijske radove ,

nakon  uvida nalicu mjesta , odnosno na krovu-nakon “raskrivanja”

tih procjenjenjih vidljivo ošecenih dijelova –par mjesta..

Konačni obračun po stvarnim troškovima.

m2                              70,00

11.    Zidarske pripomoći kod izvođenja instalacija vode,

kanalizacije i sanitarnih uređaja.

paušalno

12.    Zidarske pripomoći kod izvođenja elektroinstalacija

jake i slabe struje.

paušalno

13.    Dobava i ugradnja gumenih odbojnika za vrata.

kom                            9

14.    Završno čišćenje objekta, pred “useljenje”, koje obuh-

vaća čišćenje i pranje podova, zidova, prozora, stakala,

sanitarije, fino čišćenje namještaja, polica i sve druge

opreme u objektu.

Objekat se mora predati potpuno čist.

Obračun po 1 m2 netto korisne površine.

m2                            500,00

UKUPNO  ZIDARSKI  RADOVI  :

IV  ZIDOVI I OBLOGE OD GIPS-KARTONSKIH

Sve zidove, obloge i stropove od G.K. ploča izvesti točno po projektnoj dokumentaciji, uputstvim proizvo-

đača sustava i dogovoru sa projektantom i investitorom, odnosno po opisu troškovničkih stavki.

Radove izvesti stručno, do potpune gotovosti, sa uporabom svih elemenata iz sustava proizvođača.

Nadzorni inženjer pregledava radove u tijeku izvođenja, te po završetku istih i ovjerava kvalitetu i gotovost

radova, te ukazuje na eventualne propuste i otklanjanje istih.

Sve izvesti po uputstvima proizvođača materijala.

Svi materijali moraju odgovarati standardima i normativima važećim u Republici Hrvatskoj, te za iste treba

dostaviti potrebnu atestnu dokumentaciju.

Jedinična cijena mora sadržavati :

- nabavu i dostavu materijala

- skladištenje i  prijenose na gradilištu

- izradu zidova i obloga

- izradu otvora u stropovima za rasvjetna tijela

- dobavu i ugradnju revizijskih vratašaca po projektima

- popravak eventualno pričinjenih štet

- primjenu mjera zaštite na radu - po zakonu

- čišćenje po završetku radova.

IV    ZIDOVI,  OBLOGE I STROPOVI OD

GIPS-KARTONSKIH I HPC PLOČA

1.    Dobava  materijala,  te izrada  pregradnih  zidova od G.K. ploča,

debljine zidova 15,5 cm,  kao sustav Knauf W115 ili jednakovrijedan.

Zidovi su sa obostranom dvostrukom oblogom GKB pločama de-

bljine 2 x 12,5 mm, na  dvostrukoj metalnoj konstrukciji, sa razm-

acima profila u odnosu na visine zidova po tablicama “Knaufa”.

Na strop se montiraju stropni UW profili, a na krajnjim spojevima

ma zidova CW profili, koji se postavljaju i kao konstrukcija zida.

Stavkom obuhvatiti i ugradnju metalnih dovratnika, te nosača san-

itarija i ostalih nosača po projektnoj dokumentaciji, što se neće po-

sebno obračunavati.

Ploče se za podkonstrukciju pričvršćuju vijcima iz sustava “Knauf” ili jednakovrijedan.

Nakon obloge jedne strane postaviti mineralnu vunu debljine 5 cm.

“Zatvaranje” zida ( postava obloge druge strane ) izvodi se po zav-

ršenoj postavi instalacijskih vodova ( instalaterski radovi ).

Spojeve bandažirati trakom , te gletati odgovarajućim kitom, sve iz

sustava proizvođača.

Dilatacije sa zidovima i stropovima kao i međusobne spojeve ploča

obraditi na način kao što je dato uputama i prospektima proizvođa-

ča sustava ( “Knauf”-a ).  Zidovi bez vidljivih spojeva.

Sve izvesti po uputama proizvođača i po tehničkim propisima.

Debljina pregradnih zidova je 15,5 cm.

Obračun po 1 m2 kompletno izvedenih pregradnih zidova.

m2                          45,00

2.    Dobava  materijala,  te izrada  pregradnih  zidova od G.K. ploča,

debljine zidova 10 cm,  kao sustav Knauf W112 ili jednakovrijedan.

Zidovi su sa obostranom dvostrukom oblogom pločama debljine

2 x 12,5 mm, na jednostrukoj metalnoj konstrukciji, sa razmacima

profila u odnosu na visine zidova po tablicama “Knaufa”.

Na strop se montiraju stropni UW profili, a na krajnjim spojevima

ma zidova CW profili, koji se postavljaju i kao konstrukcija zida.

Stavkom obuhvatiti i ugradnju metalnih dovratnika, te nosača san-

itarija i ostalih nosača po projektnoj dokumentaciji, što se neće po-

sebno obračunavati.

Ploče se za podkonstrukciju pričvršćuju vijcima iz sustava “Knauf” ili jednakovrijedan.

Nakon obloge jedne strane postaviti mineralnu vunu debljine 5 cm.

“Zatvaranje” zida ( postava obloge druge strane ) izvodi se po zav-

ršenoj postavi instalacijskih vodova ( instalaterski radovi ).

Spojeve bandažirati trakom , te gletati odgovarajućim kitom, sve iz

sustava proizvođača.

Dilatacije sa zidovima i stropovima kao i međusobne spojeve ploča

obraditi na način kao što je dato uputama i prospektima proizvođa-

ča sustava ( “Knauf”-a ).  Zidovi bez vidljivih spojeva.

Sve izvesti po uputama proizvođača i po tehničkim propisima.

Debljina pregradnih zidova je 10 cm.

Obračun po 1 m2 kompletno izvedenih pregradnih zidova

a )  pregradni zidovi debljine 10 cm, obostrano obloženi GKBI

pločama - vodoneupojne impregnirane ploče ( zelene ).

m2                          40,00

3.    Dobava materijala, te izrada zidova instalacijskih okna od vodone-

upojnih impregniranih GKBI ploča ( zelene ), na podkonstrukciji

od pocinčanih  profila po sustavu “Knauf” ili jednakovrijedan.

Između profila postaviti kamenu vunu debljine 4 cm (min 40 kg/m3),

koju na strani okna treba osigurati od padanja.

Oblogu izvesti GKBI pločama u dva sloja, debljine 2 x 12,5 mm.

Ploče se za podkonstrukciju pričvršćuju vijcima iz sustava “Knauf” ili jednakovrijedan.

Spojeve bandažirati trakom , te gletati odgovarajućim kitom, sve iz

sustava proizvođača.

Dilatacije sa zidovima i stropovima kao i međusobne spojeve ploča

Dilatacije sa zidovima i stropovima kao i međusobne spojeve ploča

obraditi na način kao što je dato uputama i prospektima proizvođa-

ča sustava ( “Knauf”-a ).

Sve izvesti po uputama proizvođača i po tehničkim propisima.

Obračun po 1 m2 izvedenih zidova instalacijskih okna.

m2                             8,00

4.    Izrada obloge konstrukcija ugradnih vodokotlića, od vodoneupojnih

gips-kartonskih ploča -  GKBI.

Oblogu izvesti vodoneupojnim gips-kartonskim pločama debljine

2x12,5 mm ( dvostruka obloga  ).

Ploče se za podkonstrukciju pričvršćuju vijcima iz sustava “Knauf” ili jednakovrijedan.

Dilatacije sa zidovima,  kao i međusobne spojeve ploča obraditi na

način kao što je dato uputama i prospektima proizvođača sustava.

Sve izvesti po uputama proizvođača i po tehničkim propisima.

Obračun po 1 m2 razvijene površine izvedene obloge.

m2                           10,00

5.    Krpanja postojećih obloga zidova u objektu - zatvaranja šliceva

i rupa na trasama novih instalacija, GKB pločama debljine 12,5

mm, na postojećoj metalnoj podkonstrukciji sa doradom iste.

Spojeve  ploča bandažirati odgovarajućom  trakom te zagletovati

glet masom za iste radove.    Sve izvesti po uputama proizvođača.

Sve po projektima i uvidu u objektu.

Obračun po 1 m2 izvedenog krpanja obloga.

m2                              7,00

6.    Dobava i ugradnja revizijskih vratašaca u obloge zidova

od KG ploča.

Vratašca iz proizvodnog programa kao “Knauf” ili jednakovrijedan.

Veličina vratašaca je 20 x 20 cm.

Obračun po 1 kom ugrađenih vratašaca.

kom                              5

UKUPNO ZIDOVI I OBLOGE OD G.K. PLOČA

V  -IZOLATERSKI RADOVI

Izolacijski slojevi moraju prileći na ležajne plohe čvrsto i bez nabora i mjehura. Radovi na izvođenju

hidro izolacija ne smiju se izvoditi ako je temperatura podloge manja od 2 C.

Svi preklopi ne smiju bit manji od 10 cm.

Podloge na koje se nanose izolacijski slojevi moraju biti potpuno očišćene i suhe. Radove izvesti po

projektnim detaljima u slojevima opisanim u ovome troškovniku.

Svi slojevi termo izolacija moraju odgovarati projektu fizike objekta.

Za sve upotrebljene materijale moraju se pribaviti atesti o kvaliteti i upotrebi  istih.

Svi materijali i radovi moraju odgovarati važećim standardima, i propisima ta Republiku Hrvatsku.

Jedinićna cijena mora sadržavati  :

-  sav materijal s dostavom

-  sve glavne i pomočne radove

-  sve alate i pribore

-  sve transporte i prenose na gradilištu

-  čišćenja po završenom radu

-  otklanjanje eventualnih nedostataka

-  otklanjanje svih i tuđih šteta eventualno prouzroćenih prilikom izvođenja izolate-

rskih radova.

V    IZOLATERSKI  RADOVI

1.     Izrada hidroizolacije sudara ploče ulazne terase 1. kata, sa proč-

eljnim zidovima, dvokomponentnom hidroizolacijskom masom

- kao folija folija  za  brtvljenje ( dichtband  ) -  “Murexin”, ili jednakovrijedan

(drugom polimercementnom  hidroizolacijom iste kvalitete).

Nanosi gleterom, na cementnu podlogu sa kojom je komatibil-

na, u dva sloja.  Potrošnja cca 3 kg / m2.

Prije nanošenja prvog sloja nanijeti prajmer iz sustava.

U kutevima postaviti Murexin traku za brtvljenje sa folijom za

brtvljenje sve iz sustava ili jednakovrijedan. Razvijena šir. hidroizolacije je 30 cm.

Obračun po 1 m1 izoliranih sudara ploča i zidova - holkela.

m1                             19,50

2.     Izrada hidroizolacije poda ulazne terase 1. kata, dvokompone-

ntnom  hidroizolacijskom  masom  -  kao folija za  brtvljenje

(dichtband )  - “Murexin”,  ili jednakovrijedan (drugom  polimercementnom

hidroizolacijom iste  visoke  kvalitete).

Nanosi gleterom, na cementnu podlogu sa kojom je kompatib-

ilna, u dva sloja.  Potrošnja cca 3 kg / m2.

Prije nanošenja prvog sloja nanijeti prajmer iz sustava.

U kutevima postaviti Murexin traku za brtvljenje sa folijom

za brtvljenje sve iz sustava ili jednakovrijedan.

Površine veće od 6,0 m2 armirati  tekstilno-staklenom mrežic-

om iz sustava.

Obračun po 1 m2 izvedene hidroizolacije.

m2                             39,30

3.    Izrada  zvučno-toplinske  izolacije  podova  novih sanitarnih

čvorova elastificiranim ekspandiranim polistirenom debljine

2 cm ( 1 + 1 ), sa zaštitom PE folijom debljine 0,20 mm, min-

imalnih preklopa 30 cm.

Obračun po 1 m2 izvedene zvučno-toplinske izolacije..

m2                             15,00

5.    Izrada hidroizolacije podova sanitarnih čvorova, “Murexin”

tekućom folijom,  ili jednakovrijedan (drugim polimercementnim premazom

iste kvalitete).

Najprije  na  cijelu  površinu  nanijeti “Murexin” dubinski

premaz LF ili jednakovrijedan. U kuteve postaviti i učvrstiti “Murexin” traku

za brtvljenje ili jednakovrijedan, a  kod  cijevnih  otvora  ugraditi  “Murexin”

izolacijske manžetne ili jednakovrijedan. Nakon sušenja predpremaza premaz

se nanosi u tri sloja, križno, bez međusušenja.

Obračun po 1 m2 izvedene hidroizolacije.

m2                              15,00

UKUPNO  IZOLATERSKI  RADOVI  :

VI   BRAVARSKI  RADOVI

Izvođač bravarskih radova mora se priržavati bravarskih nacrta, shema, opisa pojedinih stavki te postoječih propisa.

Na osnovu shema i nacrta izvođač izrađuje radioničke nacrte i detalje koje daje nauvid i potpis nadzornom inžinjeru.

Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje tražiti pojašnjenje.

Eventualne izmjene materijala tokom gradnje moraju se izvršiti iskljućivo pismenim putom u dogovoru sa projektantom i nadzornim inžinjerom .

Prije ugradnje bravar je dužan upozoriti izvođača na eventualne nedostatke prethodnih radova, jer onodgo-

vara za kvalitetu i ispravnost svih djelova do primoprodaje svojih radova.

Svu crnu bravariju odmastioti, zaštititi korocinkom u dva sloja te bojiti pokrivnom bojom.

Svi materijali i radovi moraju odgovarati važećim standardima, normativima i propisima za Republiku Hrva-

tsku    Sve mjere bravarskih pozicija uzeti u naravi na objektu prije izvedbe istih.

U slučaju različitosti između opisa zu troškovniku i shema bravarije i aluminijskeije prednost dati shemama.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-  sav rad u radionici

-  sav materijal sa dopremom

-  sve transporte, prijenose i skladištenja na gradilištu

-  sve radove na montaži

-  primjenu mjera zaštite na radu, po zakonu

-  uklanjanje eventualnih šteta nastalih pri izvođenju bravarskih radova

-  otklanjanje nedostataka te čišćenje po završetku radova.

VI    BRAVARSKI  RADOVI

1.    Izrada i ugradnja staklene ograde unutarnjega stubiša,  od

sigurnosnog kaljenog  “lamistal” stakla  debljine 8.1.8. mm.

Ograda se pričvrćuje na bočne stranice stubištnih krakova

pomoću  spojnih  elemenata  iz  sustava  staklenih  ograda

( “spider” nosači ).  Ograda je sa rukohvatom od  plastific-

iranog aluminijskog profila, po nacrtu interijera.

Plastifikacija aluminijskih profila U RAL-u po izboru proj-

ektanta interijera.

Mjere uzeti u objektu.

Visina ograde je 110 cm ( 100 cm od plohe gazišta ).

Obračun po 1 m1 ugrađene ograde.

m1                             17,70      2. FAZA

2.     Izrada i ugradnja staklene ograde vanjskog stubišta i ula-

zne terase 1. kata, od kaljenog  “lamistal” stakla debljine

8.1.8 mm.    Staklo se na pod terase i stubište učvršćuje

pomoću profila i spojnih elemenata iz sustava staklenih

ograda ( “spider” nosači ).

Ograda je sa rukohvatom od plastificiranog aluminijskog

profila, presjeka po nacrtima eksterijera.

Plastifikacija aluminijskih profila U RAL-u po izboru proj-

ektanta interijera.

Mjere uzeti na objektu.

Visina ograde je 110 cm.

Obračun po 1 m1 ugrađene ograde.

m1                             23,00      2. FAZA

3.     Izrada i ugradnja ograde za kosu rampu za invalide za prilaz

ulazu u knjiznicu tj. terasi kata, od čeličnih profila - bešavnih

cijevi.

Ograda se sastoji od stupova i dvostrukog rukohvata, sve

promjera 60 mm, po propisima za rampe za invalide.

Ogradu odmastiti,  zaštititi vrućim cinčanjem,  te bojiti, u

tri sloja, sa prethodnim nanošenjem prajmera.

Mjere uzeti u natravi.

Visina ograde 100 cm.

Obračun po 1 m1 ugrađene ograde.

Provjeriti sa izvodacem-odnosno dobavljacem podizno kose platforme

/ da se ne duplira stavka/

m1                                 4,80

UKUPNO  BRAVARSKI  RADOVI  :

## VII   PLASTIFICIRANA ALUMINIJSKA BRAVARIJA

Izvoditelj radova na izradi i postavi plastificirane aluminijske bravarije mora sepridržavati alu. bravarskih nacrta, shema, opisa pojedinih stavki te postoječih propisa i normativa.

Na osnovu shema i nacrta izvoditelj izrađuje radioničke nacrte i detalje koje daje na uvid i potpis nadzorn-

om inžinjeru i projektantu.

Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora prije predaje tražiti pojašnjenje od projektanta .

Eventualne izmjene materijala tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenimputom u dogovoru s projektantom i nadzornim inžinjerom.

Prije ugradnje izvoditelj je dužan upozoriti invenstitora na eventualne nedostatke prethodnih radova, da

bi se isti otklonili i počela montaža aluminijske bravarije.

Tonove plastificiranja aluminijske bravarije određuje projektant.

Ostakljenje izvesti staklom naznačenim u stavkama troškovnika i shemama.

Prozorsko staklo mora biti jednolično, posve prozirno, bez valova i slično te propisne debljine.

Svi materijali i radovi moraju odgovarati važečim standardima, normativima i propisima za Republiku Hrvatsku.

Sve mjere alu. bravarskih pozicija uzeti u naravi na objektu prije izvedbe istih.

U slučaju različitosti između opisa u troškovniku i shema alu. bravarije prednost dati shemama.

Jedinična cijena treba sadržati:

-  sav rad u radionici

-  sav materijal sa dopremom

-  sve transporte, prijenose i skladištenja na gradilištu

-  sve radove na montaži

-  primjenu mjera zaštite na radu - po zakonu

-  uklanjanje eventualnih šteta nastelih pri izvođenju alubravarskih radova

-  otklanjanje nedostataka te čišćenje po završetku radova.

VII   PLASTIFICIRANA ALUMINIJSKA BRAVARIJA

1.    Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretno-otklopnih

prozora, bez grilja sa sjenilima ,od visokokvalitetnih plastificiranih aluminijskih pr-

ofila sa prekidom termičkog mosta, kao  FEAL TERMO 85 ili jednakovrijedan.

Plastifikacija profila u boji drva (“oraha”) po izboru projekt-

anta interijera, kojemu se donosi uzorak na pokaz..

Ostakljenje troslojnim termo staklom 6 flot + 12 + 3.1.3

lamistal + 6 stop super silver.

Okov standardan za ovu vrstu aluminijske bravarije, trostr-

uko brtvljenje, obvezno ljepljenje spojeva.

Ponuđač je obvezan u ponudi naznačiti proizvođača i tip

profila koji nudi.    Mjere uzeti na objektu.

Veličina prozora je 100 / 135 cm.

b ) knjižnica (1 + 2 ) kat

kom                                17        2. FAZA

2.   Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata, na

ulazu u 1. kat objekta ( knjižnicu ), od  visokokvalitetnih pla-

stificiranih aluminijskih profila s prekidom termičkog mosta,

kao FEAL TERMO 85, ili jednakovrijedan.

Donji dio od termopanela u visini od 40 cm.

Plastifikacija profila u boji drva (“oraha”), po izboru projekt-

anta interijera, kojemu se donosi uzorak na pokaz..

Ostakljenje troslojnim termo staklom :  6 flot + 12 + 3.1.3

lamistal + 6 stop super silver.

Okov standarsdan za ovu vrstu aluminijske bravarije, tros-

truko brtvljenje, cilindar brava, obvezno ljepljenje spojeva.

Ručka od mat inoksa, visine 70 cm, promjera 60 mm.

Ponuđač je obvezan u ponudi naznačiti proizvođača i tip

profila koji nudi.    Mjere uzeti na objektu.

Veličina vrata je 135 / 225 cm.

kom                                1

3.    Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih zaokretno-otklopnih

prozora  ( knjižnica ) bez grilje, sa sjenilima, od  visokokvalitetnih  plastificiranih

aluminijskih  profila,  sa  prekidom  termičkog  mosta, kao

FEAL TERMO 85 ili jednakovrijedan.

Plastifikacija profila u boji drva “oraha”, po izboru projekta-

nta interijera, kojemu se donosi uzorak na pokaz..

Ostakljenje troslojnim termo staklom 6 flot + 12 + 3.1.3

lamistal + 6 stop super silver.

Okov standardan za ovu vrstu aluminijske bravarije, trostr-

uko brtvljenje, obvezno ljepljenje spojeva.

Ponuđač je obvezan u ponudi naznačiti proizvođača i tip

profila koji nudi.

Mjere uzeti na objektu.

Veličina prozora je 97-100 / 115-120 cm.

kom                                3

4.    Izrada, doprema i ugradnja jednokrilnih vrata  ( ulaz invalidi-knjižnica - 1. kat ),

bez grilja , sa sjenilom,od visokokvalitetnih plastificiranih aluminijskih profila s pre-

kidom termičkog mosta, kao FEAL TERMO 85 ili jednakovrijedan.

Donji dio od termopanela u visini od 40 cm.

Plastifikacija profila u boji drva (“oraha”) po izboru projekt-

anta interijera, kojemu se donosi uzorak na pokaz..

Ostakljenje troslojnim termo staklom :  6 flot + 12 + 3.1.3

lamistal + 6 stop super silver.

Trostruko brtvljenje,  obvezno ljepljenje spojeva.

Ponuđač je obvezan u ponudi naznačiti proizvođača i tip

profila koji nudi.

Mjere uzeti na objektu.

Ukupna veličina stijene je 135 / 205 cm.

kom                                1

5.    Izrada, doprema i ugradnja dvokrilnih zaokretno-otklopnih

prozora krovnih luminara ( knjižnica ), od visokokvalitetnih

plastificiranih aluminijskih profila, sa prekidom termičkog

mosta, kao  FEAL TERMO 85, ili jednakovrijedan.

Plastifikacija profila u boji drva (“oraha”), po izboru projekta-

nta interijera, kojemu se donosi uzorak na pokaz..

Ostakljenje troslojnim termo staklom 6 flot + 12 + 3.1.3

lamistal + 6 stop super silver.

Okov standardan za ovu vrstu aluminijske bravarije, trostr-

uko brtvljenje, obvezno ljepljenje spojeva.

Ponuđač je obvezan u ponudi naznačiti proizvođača i tip

profila koji nudi.

Mjere uzeti na objektu.

Veličina prozora je 130 / 80 cm.

kom                                6        2. FAZA

UKUPNO PLASTIFICIRANA ALUMINIJSKA BRAVARIJA  :

VIII   STOLARSKI  RADOVI

Za izradu stolarije mora se upotrijebiti materijal najbolje kvalitete koji postoje na domaćem tržištu.

Drvo mora biti kvalitetno, propisane vlasžnosti, sa propisom dozvoljenim greškama.

Svi drveni dijelovi koji su direktno vezani sa zidom a imaju vidljivih površina morajubiti impregnir-

ani karbonit solima.

Bojenje se vrši na svim površinama bile one vidljive ili ne a poslje postave okova.

Nakon premazivanja bojom ne smije biti nikakvih uklapanja ili slično.

Sva stolarija ugrađuje se suhim postupkom,  bez uporabe morta.

Sav okov koji se ugrađuje mora biti prvorazredne kvalitete.

Proizvođač je dužan isporučiti stolariju na gradilište potpuno finaliziranu / obojenu,ostakljenu, ok-

ovanu te zapakiranu/.

Na objektu poslje ugradnje postavlja se samo bijeli okov.

Ostakljenje stolarije izvesti po opisima u stavkama troškovnika i po shemama stolarije.

Prozorsko staklo mora biti jednolično, posve prozirno, bez valova i sl. te propisane debljine.

Sve mjere stolarije uzeti u naravi.

U slučaju eventualnih razlika između opisa u troškovniku i shema stolarije oprednost dati shemama.

Svi ugrađeni materijali i radovi moraju odgovarati važećim standardima, normativima i propisima za

Republiku Hrvatsku.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-  sav rad u radionici

-  sav materijal sa dopremom

-  sva transporte, prijenose i skladištenja na gradilištu.

-  sve radove na montaži

-  primjenu mjera zaštite na radu, po zakonu

-  uklanjanje eventualnih šteta nastalih prilikom izvođenja stolarskih radova

-  otklanjanje nedostataka i čišćenje po završetku radova

VIII   STOLARSKI  RADOVI

3.     Izrada i ugradnja  jednokrilnih  zaokretnih punih  obostrano-

šperovanih, vrata na ulazima u sanitarne čvorove  1 kata.

Štokovi puni, u punoj debljni zida. Debljina zida cca 11 cm.

Završna obrada : CPL folija u tonu po izboru projektanta

interijera.     Vrata u standardnoj izvedbi.

Pokrivne letvice presjeka 70/14 mm.

Okov standardan za ovu vrstu stolarije, kvake po izboru proj-

ektanta interijera, brava sobna.

Mjere uzeti u naravi.

Sve u dogovoru sa projektantom interijera.

Zidarska veličina otvora je 82 / 215 cm.

b )  1. kat

kom                              3

4.     Izrada i ugradnja  jednokrilnih  zaokretnih punih  obostrano-

šperovanih, vrata na ulazima u WC kabine 1.KATA.

Štokovi puni, u punoj debljni zida. Debljina zida cca 12 cm.

Završna obrada : CPL folija u tonu po izboru projektanta

interijera.     Vrata u standardnoj izvedbi.

Pokrivne letvice presjeka 70/14 mm.

Okov standardan za ovu vrstu stolarije, kvake po izboru proj-

ektanta interijera, brava kupaonička.

Mjere uzeti u naravi.

Sve u dogovoru sa projektantom interijera.

Zidarska veličina otvora je 82 / 215 cm.

b )  1. kat

kom                              2

5.     Izrada i ugradnja  jednokrilnih  zaokretnih punih  obostrano-

šperovanih, vrata na ulazima u WC za invalide - knjižnica

u 1. katu.

Štokovi puni, u punoj debljni zida. Debljina zida cca 12 cm.

Završna obrada : CPL folija u tonu po izboru projektanta

interijera.     Vrata u standardnoj izvedbi.

Pokrivne letvice presjeka 70/14 mm.

Okov standardan za ovu vrstu stolarije, kvake po izboru proj-

ektanta interijera.

Mjere uzeti u naravi.

Sve u dogovoru sa projektantom interijera.

Zidarska veličina otvora je 112 / 215 cm.

kom                              1

6.     Izrada i ugradnja  jednokrilnih  zaokretnih punih  obostrano-

šperovanih, vrata na ulazu u ured ravnatelja i obradu knjižn-

ica - 2. kat (potkrovlje).

Štokovi puni, u punoj debljni zida. Debljina zida cca 10 cm.

Završna obrada : CPL folija u tonu po izboru projektanta

interijera.     Vrata u standardnoj izvedbi.

Pokrivne letvice presjeka 70/14 mm. Zaštita od buke 38 dB.

Okov standardan za ovu vrstu stolarije, kvake po izboru proj-

ektanta interijera, cilindar brava.

Mjere uzeti u naravi.

Sve u dogovoru sa projektantom interijera.

Zidarska veličina otvora je 102 / 215 cm.

kom                              1

7.     Izrada i ugradnja jednokrilnih zaokretnih punih obostranošpe-

rovanih, vrata na ulazu u strojarnicu platforme ispod skala,

u knjižnici - 1. kat.

Štokovi puni, u punoj debljni zida. Debljina zida cca 10 cm.

Završna obrada : CPL folija u tonu po izboru projektanta

interijera.     Vrata u standardnoj izvedbi.

Pokrivne letvice presjeka 70/14 mm. Zaštita od buke 38 dB.

Okov standardan za ovu vrstu stolarije, kvake po izboru proj-

ektanta interijera, cilindar brava.   Mjere uzeti u naravi.

Sve u dogovoru sa projektantom interijera.

Zidarska veličina otvora je 82 / 140 cm.

kom                              1

8.    Dobava i ugradnja krovnih  prozora iz programa “Velux” ili jednakovrijedan.

Prozori su model GGL 3070 - MK 06, veličine 78/118 cm.

Dvostruki ovijes krila, završna obrada poliuretan.

Staklo TERMO-STAR ili jednakovrijedan, debljine 4+16+4 mm, izvana kalj-

eno.  Opšav od lima, tipa EDW.

Sjenilo tipa RFL - šifra 0710 – trend ili jednakovrijedan.

Ugraditi po uputama proizvođača.

Stavkom obuhvatiti I demontažu postojećeg krovnog

prozora.

kom                              4     2. FAZA

9.    Dobava i ugradnja sjenila tipa RFL - šifra 0710 - trend ili jednakovrijedan,

na krovne prozore koji se NE mjenjaju.

Ugraditi po uputama proizvođača.

a )  sjenila prozora veličine 78 / 118 cm

kom                              3

b )  sjenila prozora veličine 55 / 78 cm

kom                              2

10.     Pregled i popravak krovnih prozora koji se ne mjenjaju.

Sve po uvidu na licu mjesta.

Obračun po 1 kom saniranih prozora.

kom                             5

UKUPNO  STOLARSKI  RADOVI  :

IX  KERAMIČARSKI  RADOVI

Sav materijal za izvođenje keramičkih radova mora biti prvorazredne kvalitete i prema opisima iz pojedinih stavaka troškovnika.

Radovi moraju biti izvedeni kvalitetno i na način koji odredi projektant ( slaganje pločica, fuge ).

Izvoditelj radova dužan je prije početka izvođenja radova priložiti uzorke pločica nauvid nadzorn-

ome inženjeru i projektantu.

Za sve materijale potrbno je priložiti i ateste o kvaliteti istih.

Dezene i veličinu pločica određuje projektant ukoliko isti nisu naznačeni u stavkama troškovnika.

Svi materijali i radovi moraju odgovarati standardima, normativima i propisima važećim u Republici Hrvatskoj.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-  sav materijal sa dopremom

-  sve glavne i pomoćne radove

-  sve prijenose na gradilištu

-  skladištenje materijala na gradilištu

-  primjenu mjera zaštite na radu - po zakonu

-  otklanjanje eventualnih šteta nastalih pri izvođenju keramičkih radova

-  otklanjanje nedostataka i čišćenje po završetku radova

IX    KERAMIČARSKI  RADOVI

1.    Dobava  i  postava  glaziranih  keramičkih  pločica  na

unutarnje podove u objektu -1 kat -knjiznica.

Pločice su prve kvalitetne klase, veličine 110x15-20 cm,

imitat drva, po izboru projektanta interijera.

Postava se vrši u vodootpornom flexibilnom građevins-

kom ljepilu za keramiku, na postojeći keramički pod,

osim u sanitarnim čvorovima gdje se postavlja na novi

cementni estrih.

Postojeći keramički pod premazati sredstom za postavu

keramičkih pločica na isti.

cementnu podlogu.   Obuhvatiti i fugiranje podova.

Sheme polaganja keramike daje projektant interijera.

Obračun po 1 m2 gotovoga poda.

c )  sanitarni čvor - 1. kat

m2                                    17,40

2.    Dobava i postava zidnih glaziranih keramičkih pločica na

zidove sanitarnih čvorova knjiznice-1.kat, po izboru projektanta

interijera.

U kupaonicama oblogu izvesti do visine 185 cm, a u kuhi-

njido visine 150 cm od poda.

Pločice su prve kvalitetne klase, veličine, dizajna i boje po

izboru projektanta interijera.

Postava se vrši u  flexibilnom građevinskom vodootporn-

om ljepilu za keramiku. Obuhvatiti i fugiranje.

Sheme polaganja keramike daje projektant interijera.

Obračun po 1 m2 obloženih zidova.

b )  obloga zidova sanitarnog čvora u 1. katu

m2                                    70,50

UKUPNO  KERAMIČARSKI  RADOVI  :

X  PODOVI  OD TEPISONA

Polaganje podova od tepisona izvesti vodootpornim ljepilom za navedene radove.

Tepisone odabire projektant interijera po boji, dezenu i kvaliteti a isti moraju od-

govarati standardima i važećim normativima.

Kod stavki postave tepisona istom obuhvatiti i dobavu i postavu kutnih letava.

Svi materijali moraju odgovarat standardima i važećim normativima, te izoditelj

je dužan predati investitoru atestnu dokumentaciju.

Izvest po važećim propisima i dobrim uzancama struke.

Jedinična cijena treba sadržavati :

-    nabavu i dostavu materijala

-    postavu tepisona i kutnih letava

-    čišćenje po završetku radova

-    primjenu mjera zaštite na radu

-    otklanjanje eventualno pričinjenih šteta

X   PODOVI  OD  TEPISONA

- Dobava i postava podnih tepiasona visoke kvalitetne

klase na podove knjižnice ( 1. i 2. kat ).

Tepisoni su u “kockama” veličine 60x60 cm.

Postava se  vrši  vodootpornim ljepilom na postojeći

pod od keramičkih pločica.

Stavkom obuhvatiti izradu te sokla od tepiha visine

7 cm.   Broj uboda, visina flora, boja tepiha i sve

ostalo po izboru projektanta interijera, odnosno isti

bira uzorak tepisona.

Tepisoni obvezno moraju imati ateste za negorivost

klase Bfl - s1 ( B1 ).

Obračun po l m2 gotovoga poda, te po 1 m1 sokla.

a )  obloga podova - kvadrati 60x60 cm.

m2                             469,10

b )  obloga sokla vis. 10 cm

m1                             180,60

- Dobava i postava podnog tepisona visoke kvalitetne

klase, kao obloge stubištnih gazišta i čela, te podesta

i sokla, unutarnjega stubišta od 1. kata do 2. kata.

Tepisoni je u roli, te se obloga prilagođava stubištu.

Postava se  vrši  vodootpornim ljepilom na postojeći

pod od keramičkih pločica.

Stavkom obuhvatiti i kutne nsa rubovima i soklene lajsne za tepiso-

ne po izboru projektanta interijera.  Broj uboda, visi-

na flora, boja tepiha i sve ostalo po izboru projektanta

interijera, odnosno isti bira uzorak tepisona.

Detalje postave daje  projektant interijera.

Tepisoni obvezno moraju imati ateste za negorivost

klase Bfl - s1 ( B1 ).

Obračun po l m2 razvijene površine obloženoga stub-

išta, sa svim lajsnama.

m2                              25,00     2. FAZA

UKUPNO PODOVI OD TEPISONA :

XI  KAMENOREZAČKI  RADOVI

Kamenorezačke radove izvesti stručno i kvalitetno u skladu sa projektnom dokumentacijom i detaljima projektanta .

Izvodiltelj radova je dužan prije početka radova dati na uvid uzorke kamena projektantu i nadzornome inžinjeru.

Rad mora biti izveden stručno po opisima iz troškovnika te u dogovoru sa projektantom.

Prije nabave materijala izvodilac je dužan tražiti sve potrebne upute u pogledu mogučih promjena i sl. jer štete nastaju usljed krivo nabavljenoga materijala spadaju na teret izvoditelja.

Izvodiltelj radova dužan je zaštititi obloge i postavljene površine oplatom ili na druginačin da se te iste ne bi oštetile .

Horizontalne površine zaštičuju se tankim slojem gipsanog morta /1-3mm/ koji se kaožitka masa razlije preko postavljenih površina i ostavi da stvrdne.

Prije pristupa radovima provjeriti sve detalje i mjere na objektu na licu mjesta.

Svi materijali i radovi moraju odgovarati važečim standardima, normativima i propisima za Republiku Hrvatsku, a materijali koji nisu standardizirani moraju imati ateste o kvaliteti izrade u nadležnim institucijama.

Jedinična cijena mora sadržavati:

-  sav materijal sa dopremom

-  sve pomočne i glavne radove

-  prijenose i skladištenja materijala

-  sav potreban alat

-  primjenu mjera zaštite na radu, po zakonu

-  otklanjanje eventualno pričinjenih šteta

-  otklanjanje nedostataka i čišćrnja po završetku radova.

XI   KAMENOREZAČKI  RADOVI

1.    Dobava i ugradnja “četkanih” kamenih ploča od bijelog

bračkog kamena, po izboru projektanta eksterijera, na

pod ulazne terase 1. kata i ulazni dio na pod knjiznice .

/zastita tepisona /

Kamen u tonu postojećeg kamenog opločenja

stubišta.   Ploče su veličine 30 / slobodno / 2 cm.

Postava se vrši u cementnom mortu i polimercementn-

om ljepilu za kamen.

U cijenu uracunati izradu malu kamenu rampu u vratima ,

Iz masiva kamenog ,da se svlada stepenica od 17 cm  .

Detalj postave u vratima daje projektant enterijera.

Obračun po 1 m2 gotovoga poda.

m2                             40,00

2.     Izrada i ugradnja unutarnjih prozorskih klupica, od pol-

iranoga bijelog bračkog kamena po izboru projektanta

interijera..

Postava se vrši u polimer-cementnom ljepilu za kamen.

Klupice su presjeka cca 20-25 / 3 cm, sa čelom izvede-

nim polukružno.   Detalj daje projektant interijera.

Mjere uzeti u naravi.

Obračun po 1 ml postavljenih prozorskih klupica.

m1                              24,00

3.    Izrada i ugradnja  vecih kamenih pragova, od brušenoga bije-

log bračkog kamena, po izboru projektanta interijera.

Postava se vrši u polimer-cementnom ljepilu za kamen.

Mjere uzeti na objektu.

Presjek pragova je prosjecno  20-25 / 4-6 cm-2 kom

1 kom izraditi kao malu kamenu rampu u ulaznim vratima ,

iz masiva kamenog ,da se svlada stepenica od 17 cm  .

dim 40/ 4-6-17(trokutasto)

Detalj postave u vratima u dogovoru sa projektantom enterijera.

na licu mjesta kada se postave visine nakon obloge terase

i unutrasnjeg kamena  na ulazu  .

Obračun po 1 m1 postavljenih kamenih pragova.

m1                             5,00

4.    Izrada i ugradnja  kamenih pragova, od poliranoga bij-

elog bračkog kamena 1.kat , po izboru projektanta interijera.

Postava se vrši u polimer-cementnom ljepilu za kamen.

Mjere uzeti na objektu.

Presjek pragova je cca 10  / 2 cm.

Detalje pragova daje projektant interijera.

Obračun po 1 m1 postavljenih kamenih pragova.

m1                            5,00

5.    Izrada i  ugradnja  vertikalnih  segmenata  prozorskih

okvira, od brušenog  bijelog bračkog kamena tona kao

što su već postojeće “šembrane” na objektu.

Stavka se odnosi na zamjenu najoštećenijih okvira, te

Stavkom treba predvidjeti i njihovu demontažu.

Postava se vrši u cementnom mortu i polimer-cement-

nom ljepilu za kamen.

Okviri su presjeka 15 / 15 cm.

Izvesti po detalju projektanta eksterijera.

Mjere uzeti u naravi.

Obračun  po 1 ml  postavljenih  prozorskih  okvira

( “šembrana” ).

m1                              26,00

6.    Popravak - sanacija kamenih okvira otvora na pročelju.

stavka se odnosi na zamjenu manjih puknutih dijelova

kamenom tona kao postojeći, te na začipanje rupa od

“britvela”  grilja smjesom kamene sitneži i bijelog pol-

imer-cementnog ljepila za kamen -  cca 80 kom.

Izvesti u dogovoru sa  projektantom  eksterijera,  uz

njegovu kontrolu izvođenja radova.

Sanirani dijelovi moraju odgovarati tonu kamena okvira.

Stavkom obuhvatiti i vađenje ostalih komada “brtvela”

iz kamena.  Sve po uvidu na licu mjesta.

(Vađenje brtvela  2. FAZA izvedbe- zadržavaju se grilje u 1. fazi)

paušalno

7.     Čišćenje površina od štokovanoga kamena na terasama

i stubištima pjeskarenjem.

Prethodno izvršiti uvid na samome objektu.

Obračun po 1 m2 ispjeskarenih površina.

m2                             85,00

UKUPNO  KAMENOREZAČKI  RADOVI  :

XII  BOJADISARSKI RADOVI

Sve bojadisarske radove izvesti po opisima iz troškovnika i po projektnoj dokumentaciji.

Bojadisar je dužn izvesti probni uzorak boja te po odabiranju istoga od strane projektnta može

pristupiti bojenju.

Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, sjaj mora biti jednoličan i čist te se boja ne smje

ljuštiti.

Bojanja bravarije i stolarije obuhvaćena su u stolarskim i bravarskim radovima.

Izvodilac je prije početka bojenja dužan pregledati podloge te na eventualne manjkavosti up-

ozoriti nadzornog inžinjera kako bi se iste mogle ukloniti.

Svi materijali moraju odgovarati važećim standardima, normativima i propisima u Republici

Hrvatskoj a oni koji nisu standardizirani moraju imati odgovarajuće ateste od nadležnih instituta.

Jedinična cijena treba sadržavati  :

-  savmaterijal sa dopremom

-  sav rad sa pripremom

-  sve prijenose i skladištenja

-  primjenu mjera zaštite na radu, po zakonu

-  otklanjanje eventualno prićinjenih šteta

-  otklanjanje nedostataka i čišćenjepo završetku radova.

XII   BOJADISARSKI  RADOVI

1.    Gletovanje i  bojenje  unutarnjih  zidova disperzivnim

- perivim  bojama,  u dva sloja,  u tonovima po izboru

projektanta interijera..

Prethodno obaviti sve potrebne predradnje.

Obojeni zidovi moraju biti potpuno jednoličnoga tona,

a ukoliko se isto ne postigne bojenje ponoviti.

Obračun po 1 m2 obojenih zidova.

m2                                600,00

2.    Gletovanje i  bojenje  površina  unutarnjih stropova i

podgleda  stubišta,  poludisperzivnim  bojama, u dva

sloja, u tonovima po izboru projektanta interijera.

Prethodno obaviti sve potrebne predradnje.

Obojeni stropovi moraju  biti  potpuno jednoličnoga

tona,  a ukoliko se isto ne  postigne bojenje se mora

ponoviti.

Obračun po 1 m2 obojenih stropnih površina.

m2                                  500,00

3.     Bojenje dijelova pročelja silikatnom fasadnom bojom

u tonu po izboru projektanta eksterijera, u dva sloja.

Prethodno pregledati sve površine, ostrgati eventual-

ne našprsline i sanirati pukotine - po uvidu.

Izvršiti sve potrebne predradnje.

Obojene  površine  moraju biti potpuno  jednoličnoga

tona, a ukoliko se isto ne postigne bojenje ponoviti.

Obračun po 1 m2 obojenoga pročelja.

m2                                   18

UKUPNO  BOJADISARSKI  RADOVI  :

XIII    HORTIKULTURA

1.    Dobava i dovoz sadnica stabala javorastog platana, na

pozicije predviđene projektom vanjskog uređenja.

Iskop rupa i ugradnja plodne zemlje obuhvaćen je zem-

ljanim radovima u ovom troškovniku.

Sadnju i gnoidbu obaviti po uputama stručnjaka za hor-

tikulturu.

Obračun po 1 kom posađenih stabala.

kom                               7            2. FAZA IZVEDBE

2.    Dobava i dovoz sadnica mediteranskog bilja, na pozicije

predviđene projektom vanjskog uređenja.

Iskop i ugradnja plodne zemlje obuhvaćen je zemljanim

radovima u ovom troškovniku.

Sadnju i gnoidbu obaviti po uputama stručnjaka za hor-

tikulturu.

Obračun po 1 kom posađenih sadnica.

a )  sadnice lavande

kom                              70

b )  sadnice ružmarina

kom                              70

c )  sadnice smilja

kom                              30

2. FAZA IZVEDBE

UKUPNO  HORTIKULTURA    :

XIV   KOSO-PODIZNA VANJSKA PLATFORMA ZA INVALIDE

1.     Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad kose stubištne

platforme za invalide sljedećih karakteristika :

Model : kao ADRIALIFT V65 BR 90x100 ili jednakovrijedan

- rukohvati na uvlačenje

- za vanjsku uporabu, cerada

- za savladavanje 1 kraka stubišta

- parkiranje pod kutem od 90*

- elektromehanički pogon

- nosivost : 230 kg

- brzina : 0,15 m/s

- visina dizanja : 3,15 m

- broj stanica : 1

- dimenzije platform : 900 x 1000 mm

- potpuno automatsko otvaranje i zatvaranje platform

- napajanje : 230 V, 50 Hz

- upravljanje : stalnim pritiskom na tipkalo

- prijedlog na vanjskom rukovatu postojeceg starog podzidanog

stubisnog  kamenog kraka /napomena rad je uz staru kamenu  fasadu/  .

Montažu izvesti točno po uputama proizvođača.

Isto izvode ovlašteni stručnjaci proizvođača.

Provjera na terenu svega predloženog.

kom                          1

UKUPNO  PLATFORME ZA INVALIDE :

XV   OSTALI RADOVI

      - Izrada, u uvučenom“ slijepom voltu” na zgradi knjižnice ,a  sa glavne ulice ,

na vanjskom dijelu zgrade (po izboru motiva projektanta, i odgovornih iz knjižnice) ,

a  za umjetnika -povijesni motiv prepoznatljiv vezano za knjižnice i biblioteke .

To bi bio “znak” Gradske  knjižnice .

Umjetnicko oslikavanje u boji na fasadi  mora odolijevati vanjskim

atmosferilijama i da se zadrzi boja dugi niz godina.

Volt je pristupačan sa prizemlja za rad , visine  cca 200 , a širine 220

(vezano za postavu skelice-uracunati je)

Napomena:  Iskazati cijenu! Ne obračunavati u ukupan iznos!

m2    4,00

      - Izrada, dobava i postava 2 rasvjetne reklame- natpisa Gradska knjiznica

dimenzija cca 150-200 cm x50-70 cm;  na pleksiglasu ili staklu

SLOVA I DIZAJN U DOGOVORU SA PROJEKTANTOM

exterijera , a u konzultaciji sa  konzervatorima.

/ svi natpisi i oznake uskladjeni npr. treci natpisom “Tempet”/

kom       2

UKUPNO  OSTALI   :

INVESTITORI:	                  GRAD MAKARSKA

21300 Makarska

Obala k. Tomislava 1

OIB: 53515145212

GRAĐEVINA:                   POSLOVNA ZGRADA (ADAPTACIJA) MERKUR 5

LOKACIJA:	                        MAKARSKA, Ulica Stjepana Ivičevića 34

č. zem. 4327, K.o. Makarska-Makar

TD:	                                       735/16

Z. OZNAKA PROJEKTA:     L-65

R   E   K   A   P  I   T   U   L   A   C   I   J   A

građevinsko-obrtničkih radova- Gradska knjižnica :

I        DEMONTAŽE, RUŠENJA I ZEMLJANI  RADOVI …..............

II      BETONSKI I ARM.BETONSKI RADOVI……………………….

III    ZIDARSKI  RADOVI……………………………………………….

IV     ZIDOVI I OBLOGE OD GK PLOČA ………..........……………

V      IZOLATERSKI  RADOVI…………………………………………

VI     BRAVARSKI  RADOVI …………………………………………..

VII    PLASTIFICIRANA ALUMINIJSKA BRAVARIJA ....................

VIII   STOLARSKI  RADOVI ……………………………………………

IX      KERAMIČARSKI  RADOVI……………………………………...

X       PODOVI OD TEPISONA ………………………………………..

XI      KAMENOREZAČKI  RADOVI…………………………………...

XII    BOJADISARSKI  RADOVI……………………………………….

XIII    HORTIKULTURA  …….….......................................................

XIV   KOSA PODIZNA vanjska INV. PLATFORMA……………………………

XV    OSTALI RADOVI………………………………………………….

U   K   U   P   N   O -   knjižnica   :

PROJEKTANTI:

Sanda Lončar-Lukić, dipl. ing. arh

MJESTO I DATUM:	MAKARSKA, srpanj 2016.

ozujak 2017