OBJEKT  :		MJESNO GROBLJE - PROŠIRENJE

MJESTO  :		VELIKO BRDO

INVESTITOR :  		GRAD MAKARSKA

### T  R  O  Š  K  O  V  N  I  K

GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZRADI GROBNICA

I STAZA ( BEZ PLATOA ISPRED MRTVAČNICE)

1.

OPĆI  KALKULACIJSKI  UVJETI  TROŠKOVNIKA

Svi radovi navedeni ovim troškovnikom moraju biti izvedeni stručno i solidno te u skladu sa svim

važrećim propisima, standardima i normativima.

Svi ugrađeni materijali moraju posjedovati odgovarajuće ateste, kao dokaz da su ugrađeni materijali

kvalitete tražene projektom.

Svu atestnu dokumentaciju izvoditelj je dužan sačuvati te ju predočiti na tehničkom pregledu objekta.

U opisu svake stavke troškovnika date su samo osnovne radne aktivnosti dok su detalji rasda i crteži

dati ostalom projektnom dokumentacijom, a sama jedinična cijena mora biti cijena potpuno finalizira-

noga rada naznačenoga u stavci.

Sve potrebne nabavke, dopreme, istovare, prijenose na gradilištu , pomoćne skele neće se posebno

obračunavati već su predmet stavki troškovnika.

Troškove pripreme, osiguranja kao i raspreme gradilišta snosi izvoditelj radova.

Količine date u stavkama troškovnika su tzv. “idealne količine” bez dodataka za preklope, rastur

ili slično te navedeno treba uključiti u jedinične cijene.

Prije davanja ponude i početka radova pregledati lokaciju i  projektnu dokumentaciju i sve što je bitno

za početak izvođenja radova, a u svezi sa istim neće se uvažavatni naknadne primjedbe.

NORMATIVI  PO  HRN

- PORTLAND  CEMENT……………………………………HRN.B.C1.011

- BIJELI  PORTLAND  CEMENT…………………………..HRN.B.C1.009

- SULFATNOOTPORNI  CEMENT……………………….. HRN.B.C1.014

- AGREGAT………………………………………………… HRN.B.B3.100, B.B2.010

- VODA……………………………………………………….HRN.U.M1.058

- DODACI  BETONU………………………………………..HRN.U.M1.035,U.M1.037

- LAGANI AGREGAT ZA BETONE………………………..HRN.B.M4.022

- ISPITIVANJE  VODONEPROPUSNOSTI……………….. HRN.B.M1.015

- UTJECAJ DODATAKA NA KOROZIJU ARMATURE….. HRN.B.M1.044

- UTJECAJ DODATAKA NA OSOBINE BETONA……….. HRN.B.M1.036

- TRANSPORTIRANI  BETON ……………………………..HRN.B.M1.045

- ZAVARENE MREŽE……………………………………….HRN.U.M1.091

- ČEL. ŽICA za VARENE ARMATURE…………………….HRN.C.B6.013

- VRUĆE VUČENI BETONSKI ČELICI…………………….HRN.C.K6.020

- HLADNO VUČENI BETONSKI ČELICI…………………..HRN.C.K6.021

- ČELICI ZA PRENAPREZANJE…………………………….HRN.C.K6.033, 034, 035, 036, 037

- MATERIJAL ZA IZRADU DRVENIH KONSTRUKCIJA…HRN.U.D0.001

- GRAĐA ZA SKELE…………………………………………HRN.D.B1.025

- PROJEKTIRANJE I IZVEDBA SKELA I OPLATA……….HRN.U.C9.400

- KOMBINIRANE SLOJEVITE PLOČE……………………..HRN.D.C5.042

- TESANA GRAĐA  ČETINARA…………………………….HRN.D.B7.020

- BOROVA REZANA GRAĐA……………………………….HRN.D.C1.040

- JELOVA REZANA GRAĐA……………………………….. HRN.D.C1.041

- ŠPER PLOČE……………………………………………….. HRN.D.C5.021

- GRAĐEVINSKI ČAVLI……………………………………..HRN.M.B4.020

- ZAŠTITA GRAĐEVINSKOGA DRVA……………………..HRN.D.T4.027

- TEHNIČKI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA U GRAD. …..HRN.U.J1.070, 110, 114

- ČAVLI ZA LJEPENKU………………………………………HRN.M.B4.090

- VIJCI ZA DRVO……………………………………………..HRN.M.B1.024

- PUNA OPEKA……………………………………………….HRN.B.D1.011

- ŠUPLJA OPEKA I BLOK OPEKA………………………….HRN.B.D1.015

- FASADNA PUNA OPEKA………………………………….HRN.B.D1.013

- PUNA RADIJALNA OPEKA……………………………….HRN.B.D1.012

- SILIKATNO VAPNENA OPEKA…………………………..HRN.U.N3.300

- BETONSKI ŠUPLJI BLOKETI……………………………..HRN.U.N1.100

- BLOKETI OD PLINO I PJENO BETONA…………………HRN.U.N1.308

- MORT ZA ZIDANJE………………………………………..HRN.U.M2.010

- VATROSTALNI MORT…………………………………….HRN.B.D6.430, 432, 434

- VAPNO……………………………………………………… HRN.B.C1.020, 021

- CEMENT……………………………………………………..HRN.B.C1.011, 012

- KAMEN………………………………………………………HRN.B.B3.200

- PIJESAK……………………………………………………..HRN.B.B8.039

- GIPS………………………………………………………….HRN.B.C1.030

- MORT ZA ŽBUKANJE……………………………………..HRN.U.M2.012

- DODACI ŽBUKAMA……………………………………….HRN.U.M1.038

- BITUMENSKE LJEPENKE…………………………………HRN.U.M3.232

- HLADNI BITUMENSKI PREMAZ…………………………HRN.U.M3.240

- VRUĆI BITUMENSKI PREMAZ………………………….. HRN.U.M3.244

- BITUM.LJEPENKA SA ULOŠKOM OD STAK.VOALA….HRN.U.M3.231

- BITUMENSKA TRAKA ZA VARENJE…………………….HRN.U.M3.300

- BRAVARSKI RADOVI………………………………………HRN.C.BO.5000, C.B3.021, C.B3.025

- PODOPOLAGAČKI  RADOVI………………………………HRN.U.F2.017

- KERAMIČARSKI  RADOVI…………………………………HRN.U.F2.011

- PLOČICE KERAMIČKE……………………………………..HRN.B.D1.1305

- GRAĐEVINSKO LJEPILO…………………………………..HRN.U.F2.011

- PARKETARSKI  RADOVI……………………………………HRN.U.F1.016

- HRASTOV  PARKET………………………………………...HRN.D.D5.021, HRN.D.D5.022

- LAK……………………………………………………………HRN.U.F2.016

- OBLAGANJE KAMENIM PLOČAMA………………………HRN.B.B3200, U.F7.010

- LIČILAČKI RADOVI…………………………………………HRN.U.F2.012, U.F2.023

- FIRNIS LANENOG ULJA……………………………………HRN.H.C5.034

- OLOVNI MINIJUM…………………………………………..HRN.H.C0.002

- CINKOV KROMAT…………………………………………..HRN.H.C1.034

- ULJNE BOJE I LAKOVI……………………………………..HRN.H.Co.002

RUŠENJA I ZEMLJANI RADOVI

Sve iskope kao i ostale zemljane radove treba izvesti točno po projektnoj dokumentaciji.

Predviđenu kategoriju tla po troškovniku treba provjeriti u toku iskopa te ukoliko ne od-

govara opisu iz troškovnika  treba ustanoviti stvarnu kategoriju te ukoliko je potrebno

statički preračunati temelje objekta prema stvarnoj kategoriji tla.

Sve promjene i izmjene evidentirati građevinskim dnevnikom.

Svaki eventualni arheološki nalaz prilikom iskopa mora se prijaviti nadležnoj instituciji.

Iskopani materijal nakon izrade temelja i zidova upotrebiti za potrebna nasipanja a ostat-

ak odvesti na mjesnu deponiju.

Način obračuna otkopa ili iskopa je po l m3 u sraslom stanju na osnovu profila snimljenih

prije i poslje izvođenja iskopa.

Koeficijent stalnoga ili privremenoga povećanja zapremine obračunava se količinski u sta-

vkama transporta i prijenosa.

Nakon završetka radova izvršiti planiranje terena te uklanjanje cijeloga otpadnoga materij-

la sa gradilišta što se posebno ne obračunava.

Zemljani radovi obračunavati će se po važećim normama GN-200.

Svi kameni materijali moraju odgovarati važećim standardima i normativima.

Jedinična cijena treba sadržavati :

- sav rad, materijal i druge troškove

- radne skele

- dovoz, otpremu i premještanje strojeva

- troškove zaštite pri radu

- Uklanjanje eventualno pričinjenih šteta

I   ZEMLJANI RADOVI

1. Skidanje postojećeg raslinja na mjestu izgradnje prilaznih

Staza, ophodnog puta i novih grobnica.

U cijenu cijenu obračunati siječenje grana, i odvoz

na depo.

Obračun paušalno.

paušalno

2.Površinski široki iskop zemlje III/IV ktg za planiranje

Prilaza, ophodne cesste.

Obračun po m3 iskopane zemlje.

M3                            	37,00

- 3.Široki iskop zemlje za ukopne grobnice

Obračun po m3 iskopane zemlje.

m3                            	1.690,00

6.  Izrada nasipa na dijelu ophodne ceste i između grobnica materijalom od iskopa

glede dobivanja visinskih kota.

Nasipanje vršiti u slojevima maksimalne debljine 30 cm te

nabijati vibronabijačem do potrebne zbijenosti uz vlaženje

nasipa ukoliko je isto potrebno.

Obračun po 1 m3 izvedenoga nasipanja.

M3     		                 1.680,00

7. Nasipanje humusa između ogradnih zidića za sadnju zelenila.

Obračun po 1 m3 .

M3     		                 60,00

8.  Utovar materijala nastalog rušenjem i iskopom u kamione te

Odvoz istoga na deponiju do 10 km.

Količinom u stavci obuhvačeno je i privremeno povečanje

Zapremine usljed rastresitosti materijala.

Obračun po 1 m3 odvezenog materijala.

M3		     	0,00

UKUPNO  ZEMLJANI RADOVI:

BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI   RADOVI

Betonske i armirano-betonske radove izvesti točno po opisima stavaka u troškovniku

u skladu sa važećim standardima i normativima za nearmirane i armirane betone.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske ili armirano-betonske konstrukcije upotrijebiti

isključivo  jednu vrstu cementa.

Beton klase B l  koji se sprema na gradilištu mora zadovolhjavati minimalne količine

cementa za određenu vrstu betona, odgovarajući vodocementni faktor i konzistenciju

prema mjestu ugradnje.

Beton se ugrađuje u slojevima, dobro nabija i vibrira a eventualne prekide betoniranja

izvoditi stepenasto i to u suglasnosti nadzornoga inženjera.

Betoniranje nosača, stupova i ploča izvesti po projektu i uputama statičara.

Beton B II klase proizvodi se isključivo u betonari prema recepturama za svaku marku

betona ovjerenu od nadležne institucije a na gradilište se prijevozi auto-mješalicom.

Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehničkim

mjerama “ bez posebne naplate.

Agregat mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa.

Za nosivu konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskome sastavu predviđ-

enome u “Pravilniku o tehničkim mjerama”.

Beton se mora mješati strojno za sve betonske i armirano betonske konstrukcije.

Marke betona određuju se prema statičkome proračunu i u dogovoru sa statičarom.

Nadzorni inženjer zadržava pravo izvanrednoga ispitivanja betona a u slučaju pozitivn-

oga  nalaza troškove ispitivanja snosi investitor.

Obračun se vrši po postojećim normativima GN-4oo - l.

Beton treba njegovati po tehničkim propisima te zaštititi od vremenskih utjecaja za

vrijeme vezanja.

Svi radovi moraju odhgovarati standardima i normativima važećim u Republici Hrva-

tskoj.

Jedinična cijena treba sadržavati :

- Sav potreban rad, materijal i transporte za spravljanje betona.

- Sav rad na ugradnji uključujući unutarnje transporte.

- Zaštitu izbetoniranih elemenata od atmosferskih utjecaja i utjecaja temparature.

- Ubacivanje betona u oplatu.

- Nabijanje betona vibratorom.

- Ostavljanje proboja i šliceva za instalacije.

- Poduzimanje mjera zaštite na radu.

- Čišćenje nakon završenih radova.

- Otklanjanje eventualno pričinjenih šteta.

OPLATA

Za sve betonske elemente i djelove betonskih elemenata gdje je potrebna oplata istu treba postaviti

po planu oplate.

Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja u konstrukciji .

Prije betoniranja stupova oplatu treba potaviti tako da na jednoj strani pri dnu ostane otvor

kako bi se osnova stupa mogla očistiti neposredno prije betoniranja, a potom zatvoriti.

Kod skidanja oplate raditi pažljivo da ne dođe do oštećenja izbetoniranih elemenata .

Oplata se izvodi kao glatka za betonske elemente koji se posebno ne obrađuju.

Oplatu izvesti  točno po nacrtima i po uputama projektanta. Građa za tesarske radove mora biti

zdrava i suha te mora odgovarati važečim standardima u Republici Hrvatskoj.

Obračun se vrši po važečim normama GN-601.

Jedinična cijena mora sadržavati  :

- sav potreban materijal sa prijevozom na gradilište

- sav potreban rad na izradi i montaži te unutarnje transporte

- označavanje i uzimanje mjera na građevini

- demontažu, čošćrnje, vađenje čavala i prijnos na novo mjesto ugradnje

- poduzimanje mjera na radu i drugih propisa

- dovod vode, struje do priključka na gradilištu

- isporuku pogonskoga materijala

- čišćenje po završetku radova

- otklanjanje eventualno prićimjenih šteta.

ARMATURA

Armiraćke radove izvesti točno po planovima armature i statičkome računu a po važećim standardima

i propisima.

Željezo se upotrebljava po oznakama  :

- glatki čelik                                     GA 240/360

- rebrasti čelik tvrdi                          RA 400/500

- mreža od glatke hlad. vućene žice MAG 500/560

Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja armature. Prije početka betoniranja armaturu pregle-

dava nadzorni inžinjer investitora ili statičar kod složenih konstrukcija te upisivanjem u dnevnik odob-

rava betoniranje.

Prije betoniranja željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu

sa tehničkim propisima.

Po potrebi veći profili od 14 mm mogu se nastavljati varenjem na preklop d=30 cm il na sraz / sučelice /.

Varenje se mora obaviti po propisima za ovu vrstu varenja od ispitanog varioca i zatim pregledom svaki

var ispitati od stručne i nadležne osobe.

Radovi se obračunavaju po važećoj normi GN- 400

Jedinična cijena sadrži  :

- sav materijal sa dozvolom na gradilište

- sav rad u armiračnici i na gradilištu

- sve prijenose na gradilištu

- primjene mjera i propisa

- otklanjanje eventualno pričinjenih šteta.

II   BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI

- 1.Betoniranje armirano-betonskih  zidova oko zelenila

- betonom MB-20,

Debljine zida 12 cm u dvostranoj oplati.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  srednjih presjeka  0,12-0,30 m3/m1 .

Obračun po l m3 ugrađenoga betona.

zidovi

m3                              	30,00

temelji

m3                              	27,00

- Betoniranje armirano-betonskih temelja ivičnjaka

Presjeka 12/26 cm betonom MB-20

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  malih presjeka do 0,12 m3/m1 .

Obračun po l m3 ugrađenoga betona.

- ravni

m3                              	13,00

- u radijusu

m3                              	1,80

- Betoniranje betonske podloge ispred i između grobnica

Deb. 8 cm na tucaničkoj podlozi deb. 5 cm.

Bet. podlogu izvesti betonom MB-20.

Obračun po l m2 izvedenog poda.

M2                            420,00

- Nabava i postava betonskih kocaka 20/20/6 cm

na tucaničkoj podlozi deb.10 cm.

Kocke postaviti na ophodni put, prilazne staze.

Obračun po l m2 izvedenog poda.

M2                            375,00

- Nabava i postava betonskih ivičnjaka

Presjeka 12/12 cm u cem. mortu.

Obračun po l m1 postavljenog ivičnjaka.

- ravni

m3                              	220,00

- u radijusu

m3                              	26,00

8. IZRADA UKOPNIH GROBNICA SA JEDNIM DIJELOM POLICA

1. Betoniranje armirano-betonskie temeljne ploče betonom MB-20.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  srednjih presjeka  0,12-0,30 m3/m1 .

Temeljna ploča deb. 20 cm.

Obračun po l m3 ugrađenoga betona.

M3                              165,00

2. Betoniranje zidova i dna kosturnice betonom MB10.

.       – zidovi deb. 12 cm

M2		    93,00

- dno deb. 12 cm.

M2		    112,00

3.Betoniranje armirano-betonskih zidova betonom MB-20

U dvostranoj oplati.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  srednjih presjeka  0,12-0,30 m3/m1 .

Zid debljine 20 cm.

Obračun po l m3 ugrađenoga betona.

M3                              483,00

4.Betoniranje armirano-betonske ploče na grobnici betonom MB-20

U oplati sa podupiranjem.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  malih presjeka  0,12 m3/m1 .

Ploča deb. 10 cm.

Obračun po l m2 ugrađenoga betona.

M2                              632,00

5.Betoniranje armirano-betonske police u grobnici betonom MB-20

U oplati sa podupiranjem.

Beton ugrađivati strojno sa vibriranjem te njegovati po tehničkim

propisima do potpunoga vezanja.

Betoniranje  malih presjeka  0,12 m3/m1 .

Ploča deb. 10 cm.

Obračun po l m2 ugrađenoga betona.

M2                              598,00

6.Betoniranje armirano-betonskih nadozida na ploči za naslon pokrovne

betonom MB-20 u dvostranoj oplati.

Betoniranje  malih presjeka  0,12 m3/m1 .

Nadozid debljine 10 cm.

Obračun po l m3 ugrađenoga betona.

M3                              6,80

7.Betoniranje  i ugradba armirano-betonske pokrovne ploče

na grobnici betonom MB-20

Betoniranje  malih presjeka  0,12 m3/m1 .

Ploča deb. vel. 95/150 cm.

Obračun po l kom.

KOM 			159

8. Dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava potrebne armature

od građevinskoga čelika.

Sve izvesti te postaviti po statičkome računu i po armaturnim nac-

rtima po izradi istih.

a ) glatki čelik GA 240/360

b ) rebrasti čelik RA 400/500

c ) mrežasta armatura MAG 500/560

cca      kg	53.000,00

UKUPNO:

REKAPITULACIJA

I.  ZEMLJANI RADOVI

II  BETONSKI RADOVI

UKUPNO:

T R O Š K O V N I K   I-faze

VODOVODNA  INSTALACIJA  I  ODVODNJA

Jediničnim cijenama obuhvatiti nabavu

i montažu specificiranih stavki.

1. VODOVODNA    INSTALACIJA

|  | 1. | Polietilenske tlačne cijevi za vodu kao “DRNIŠ-PLAST” ili jednakovrijedan, prema DIN 8074 PE 100; NP 16 bar-a d 25 × 2,3 |  |  |  | m 142 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | POLYRAC prelazni komad-spojnica d 25/ 3/4” |  |  |  | kom 15 |  |  |  |  |  |
|  | 3. | PE fazonski komadi sa spojnicama d 25 |  |  |  | kom 20 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Vrtni hidrant sa PVC-kućištem i poklopcem - ø3/4“ |  |  |  |  | kom 5 |  |  |  |  |
| 5. |  | Sitni potrošni, pričvrsni, brtveni i ovjesni materijal |  |  |  |  | paušalno |  |  |  |  |
| 6. |  | Priključak na postojeću vodovodnu instalaciju |  |  |  |  | paušalno |  |  |  |  |
| 7. |  | Tlačna proba i ispitivanje instalacije |  |  |  |  | paušalno |  |  |  |  |
| 8. |  | Natpis upozorenja prema zakonu o zaštiti na radu "VODA NIJE ZA PIĆE" |  |  |  |  | kom 6 |  |  |  |  |
| 9. |  | Transport |  |  |  |  | paušalno |  |  |  |  |
|  | 1. VODOVODNA INSTALACIJA |  | Ukupno kn: |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.   GRAĐEVINSKI  RADOVI

1.   PE  kišni ulični slivnik izrađen od korugirane cijevi

 400 mm prosječne dubine H = 1,3  m     uključujući:

-   Lijevano-željeznu rešetku sa okvirom nosivosti B125

-   AB - podložna ploča C 30/37

-   betonska podloga

-   potreban iskop    				komplet			kom  6

2.  Iskop i izrada  upojnog bunara, prema priloženom

detalju. Bunar pokriti  AB - pločom sa  lijevano-željeznim

poklopcem i okvirom   ø 600mm, klase nosivosti  B 125

dim. 160 x 200 cm     			komplet	                        kom  6

3. Iskolčenje trase vodovodnog  cjevovoda,  označavanje

čvorova i drugih elemenata  potrebnih za izvođenje 			m 140

4.  Strojni iskop rova za polaganje instalacije i kišnih slivnika

u terenu mješane kategorije „A“ i „B“.  Uključiti ponovno

zatrpavanje cijevi i opreme te odvoz  viška materijala na deponij.

Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm uz  nabijanje nabijačima

do potrebne zbijenosti uz eventualno potrebno vlaženje.			m3  20

5.  Ručni iskop rova za polaganje instalacije.Uključiti ponovno

zatrpavanje cijevi i odvoz  viška materijala na deponij. 			m3   2

6.  Planiranje dna rova za izradu pješčane posteljice

prema uzdužnim i normalnim profilima					m2   35

7.  Pijesak za izradu posteljice i zaštita cijevi 				m3  7

8. «UKC»  kanalizacione cijevi  za temeljnu kanalizaciju,

krutosti (SN-4) spoj na naglavak sa gumenom brtvom:

ø 110 mm								m  15

9.  Fazonski komadi za «UKC»-cijevi spoj na naglavak

sa gumenom brtvom:    ø110 mm					kom 12

| 10. | Sitni potrošni, pričvrsni, brtveni i ovjesni materijal |  | paušalno |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Ispitivanje instalacije na protočnost |  | paušalno |
| 12. | Pripremno-završni radovi |  | paušalno |
| 13. | Transport |  | paušalno |

| 2. GRAĐEVINSKI RADOVI | Ukupno kn: |  |
| --- | --- | --- |

|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-faza VODOVODNA INSTALACIJA I ODVODNJA |  |  |  |  |  |
| 1. | VODOVODNA INSTALACIJA kn: |  |  |  |  |  |
| 2. | GRAĐEVINSKI RADOVI kn: |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO kn: |  |  |  |  |  |

TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

Broj projekta: TD-E-16/79

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT:

INV: GRAD MAKARSKA

IN LOCO d.o.o. za projektiranje,

nadzor i izvođenje električnih instalacija

Kalalarga 16, 21300 Makarska

NAPOMENA:

Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti

dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje

potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav

spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za

potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrada

ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za

pojedine vrste instalacije. Izvođač je dužan prijenos,

ugradnju i montažu opreme, kao i svu građevinsku pomoć

izvesti o svom trošku, te sve radove nuditi u jediničnim

cijenama predmetnog troškovnika.

Svi kabeli se polažu komplet u savitljim PVC cijevima

odgovarajućeg promjera. Na oplatu prije betoniranja

polažu se PVC cijevi za teška mehanička opterećenja, a u

zidovima od opeke i betona polažu se savitljive negorive

PVC cijevi za lakša mehanička opterećenja

U cijenu polaganja kabela tamo gdje nije posebno

navedeno uračunati i odgovarajuće savitljive PVC cijevi

promjera 16, 20 i 25mm koje se polažu p/ž u AB zidovima

i zidovima od opeke

Za svu ugrađenu opremu, izvedene radove, obavljena

mjerenja i ispitivanja potrebno je ishoditi ateste, potvrde o

kvaliteti, odnosno usklađenosti sa zakonskom regulativom

i pravilima struke.

1    ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE

1.1. NAPOJNI KABELI I PRIBOR

1.1.1. Napojni kabeli

1. Dobava i polaganje napojnih kabela od KPMO-0 do

pripadajućih razdjelnika. Kabeli se polažu u savitljivim

zaštitinim cijevima, komplet sa izradom završetaka

PP00 - Y 5x10 mm²                                                                       m 5

1.1.2. Zaštitne cijevi

Dobava i polaganje zaštinih cijevi za napojne kabele, koje

se polažu na oplatu prije betoniranja, sljedećih tipova.

1. RDC Ø 40mm 						m 5

1.2. RAZDJELNICI

1.2.1. KPMO-0

Zadržava se postojeći KPMO-0.

1.2.2. Razdjelnik R/GR

Dobava i montaža na zid razdjelnika od tvrde negorive

plastike dimenzija 40x60x20cm. Razdjelnik je izrađen u

zaštiti IP54. U razdjelnik se ugrađuje oprema:  			kom 1

Ugradnja limitatora, 1P, 20A  					kom 1

Automatski prekidač B 6A, 1p 					kom 1

Kombinirana zaštitna sklopka KZS B 10/0,1A, 2p 		kom 2

Grebenasta sklopka 1-0-2, 1P, DIN nosač 			kom 1

Instalacijski sklopnik 2P, 25A 					kom 1

Luksomat sa sondom 						kom 1

Bakrena sabirnica, jednopolna 					kom 1

Sve komplet sa sitnim materijalom, ožičeno i ispitano. 		Kompl 1

Ukupno razdjelnik R/GR: 					kompl 1

1.3. KABELI I PRIBOR

1 Instalacijski i upravljački kabeli

Dobava i polaganje instalacijskih i upravljačkih kabela u

zaštitne instalacijske cijevi, komplet sa izradom kabelskih

završetaka i spajanjem:

1.1. PP00-y 3x6mm2 						m 180

1.2. Cu uže 16mm2 						m 180

2. Zaštitne cijevi

Dobava i polaganje sljedećih zaštitnih cijevi za instalaciju

jake struje:

2.1. Elektroinstalacijska rebrasta cijev  promjera

Ø 63/54mm							 m 180

1.4. RASVJETA

Dobava,montaža i spajanje slijedećih svjetiljki s priborom,

uključivo prigušnice, žarulje/cijevi i startere:

1.1.

Dobava i montaža na pripremljene temelje dekorativne

LED svjetiljka, asimetrične, 40W, 6150lm, 3000K, tip kao

Philips TownGuide Performer BDP102 PCC ili jednakovrijedne

kom 2

1.2.

Dobava i montaža dekorativne LED svjetiljke,

asimetrične, 14W, 1500lm, 3000K, tip kao Philips

TownGuide Performer BDP102 PCC ili jednakovrijedne

kom 9

2.  ISPITIVANJE I MJERENJE

1. Ispitivanje, mjerenje, proba, probni rad, pregledi,

izdavanje protokola o mjerenjima i sl. sukladno programu

kvalitete

kompl 1

3. DOKUMENTACIJA

1. Dostava jednopolnih shema u PVC foliji i umetanje unutar 	kompl 1

2. Izrada projekta električnih instalacija jake i slabe struje

izvedenog stanja i predaja investitoru u 3 kopije

kompl 1

UKUPNO:

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

I.  ZEMLJANI RADOVI

II  BETONSKI RADOVI

III VODOVODNE INSTALACIJE I ODVODNJA 1. FAZA

IV ELEKTROINSTALACIJE

UKUPNO:

SLOVIMA.

NAPOMENA:

TROŠKOVNIKOM NISU OBUHVAĆENI RADOVI NA

OBRTNIČKIM RADOVIMA.